Arqui. de Compu. 2

Teorico

Alumno: Santiago Vietto

Docente: Juan Walter Zaninetti

Clave: 1802890

Año: 2020

Estructura del computador (parcial 1)

_ Dentro de esa estructura nos centramos en los perifericos:

- Puerto paralelo

- Puertos serie

_ Todos estos puertos y los perifericos en general sirven para conectar al computador a los perifericos externos pero tambien a los perifericos internos.

_ Dentro de los perifericos internos podemos ver todos aquellos dispositivos controladores que hacen funciones o desarrollan tareas para ayudar a la CPU en su trabajo. Estos tipos de perifericos pueden ser unidades de disco internos en la maquina, tambien pueden ser temporizadores, controladores de accesos directo a memoria (permiten que la transferencia de datos entre memoria y los perifericos se hagan a alta velocidad), controladores de interrupcion, y controladores de comunicación tales como puerto paralelo y serie (USB y comunicación ETHERNET).

_ Todas esas tareas son realizadas en general por dispositivos controladores que realizan la tarea mas o menos independiente, esta tarea es encomendada por el microprocesador (CPU) por medio del sistema operativo, es el que tiene las funciones que manejan los perifericos y permiten que estos se comuniquen con todas las aplicaciones que tiene el sistema operativo.

Puertos paralelo

_ El puerto paralelo que obedece al llamado estandar centronics, que nacio con la impresora centronics y cuando nacieron los computadores usaron el conector de esa computadora como un estandar. Dentro de ese puerto tenemos:

Puerto paralelo estandar (SPP): fue el primero. Si agregamos una plama PCI a nuestra computadora y queremos manejar este puerto, lo podemos hacer a traves de tres direcciones o registros de direcciones de puertos:

- Registros de DATOS: que manejan 8 bits y tienen direccion de salida.

- Registros de ESTADOS: que maneja 5 bits y tienen direccion de entrada.

- Registros de CONTROL: que maneja 4 bits y tienen direccion de salida.

_ Este puerto que fue diseñado para manejar originalmente la impresora, tambien se puede utilizar a traves de sus registros, manejando los bits individualmente para comandar cosas a traves de aquellos bits que son salida (podemos manejar cualquier tipo de dispositivo que necesite una señal que encienda o apague una funcion, usando 1 o 0), lo mismo con el registro de estados que es entrada, podemos saber el estado de algun dispositivo interno, y con el registro de control tambien puedo usar cada uno de los bits para manejar una lampara, motor, valvula, etc, de manera individual.

_ Estos registros estan mapeados en un mapa de puerto, y tienen una direccion establecida asignada.

Puerto paralelo EPP (Enhanced parallel port): (funciones enriquesidas), se desarrollo como una evolucion del estandar. Es un puerto que utiliza 8 registros, y se utilizo para conectar a traves de el, no solamente una impresora sino tambien unidades de almacenamiento externos como scaners por ejemplo.

Puerto paralelo ECP (Extended capability port): (capacidades extendidas) evolucion del EPP. Es un puerto que consta de 6 registros para poderlo comandar, y una de las novedades que posee es que permite hacer acceso directo a memoria (DMA) de la informacion que viene desde su registro de datos, es decir, permite una transferencia de informacion a una veloicidad que puede estar cercana a 2 MB/seg, este se uso en impresoras de alto rendimiento por ejemplo.

Puerto paralelo IEEE 1284 (Puerto normalizado): el organismo IEEE unio a todos los fabricantes e hizo una norma que describe este puerto, que no solo contiene la funcionalidad de todos los anteriores, sino que ademas permite hacer unas conexiones multiples de hasta 8 dispositivos en la misma linea. Este se utilizao generalmente para unidades de almacenamiento externo (disco ZIP), discos duros, impresoras, instrumental cientifico (equipamiento cientifico para mediren cualquier area como quimica, fisica, etc, para poder hacer una red integrada de instrumentos y poder hacer el comando de ellos desde un software instalado en una computadora), etc.

_ Tenemos el conector macho y hembra DB-25 (25 pines).

_ Estos son los puertos paralelos que permiten coneccion totalmente externa, pero tambien se hicieron desarrollos de otros puertos paralelos para conectar dispositivos internos en la computadora o tambien externos pero que no tienen nada que ver con el puerto IEEE 1284, es decier, que tienen otro desarrollo y aplicaciones:

Puerto ATA o P-ATA (Parallel Advanced Technologies attachment): desarrollado por la empresa Western digital, y sirve generalmente para conectar dispositivos de almacenamiento masivo por ejemplo discos duros, que son internos al computador.

_ Surgio el puerto paralelo ATA-1 fue una evolucion del P-ATA, que comenzo a tener una velocidad de transferencia de 8 MB/seg, y luego salio el ATA-8 con una velocidad de transferencia hasta 166 MB/seg.

_ Debido al desarrollo que tuvo la electronica a nivel de chips integrados junto con la disminucion del tamaño de los mismos y tambien los circuitos que se hacen con trancitores donde estos son cada vez mas chicos, donde se manejan canales desde los 8 y 12 nano metros, la velocidad de transmicion va aumentando y disminuyendo los tiempos de propagacion de las señales electricas dentro de los circuitos integrados; entonces prontamente todo lo que es paralelo a sido reemplazado por comunicaciones serie de muy alta velocidad. Este fue el Puerto Serial ATA (SATA), donde el ATA fue reemplazado por este. Tiene un conector que por lo general manejan hasta 40 conductores en el mismo cable, es decir, son cables gruesos, rigidos, incomodos de manejar, y como son muchas señales en paralelo se interfieren entre si, sobre todo a altas velocidades, y se usan nunca mas de 6 hilos. Este se utiliza para comunicar el controlador de discos con la computadora, es decir, hace la comunicación del sistema de discos con la CPU.

Puerto paralelo SCSI (Small computer system interface): luego se desarrollo este puerto, que posee en su conector 36 hilos, y el primero fue el SCSI-1 que transfiere 5 MB/seg y permite conectar hasta 8 dispositivos entre si. Este puerto permitia conectar unidades de disco externo para hacer los sistemas raid (sistema de discos, formado por varias unidades fisicas de discos conformando una unica unidad logica para tener redundancia de la informacion, es decir que la misma informacion se guarde en todas las unidades). Luego este evoluciono hasta llegar al Ultra SCSI que permite transferir 80 MB/seg  y tener hasta 16 dispositivos conectados entre si, cubriendo hasta 12 metros. Y gracias a la evolucion de la electronica se paso a tener el Puerto Serial Attached SCSI (SAS), donde tenemos el SA SCSI 3.2 apodado Fire Wire, y posee una elevada tasa de transferencia comparado con los USB mas rapidos, y esto se creo para transmitir grandes volumenes de datos raid (Redundant array of independent disks).

Puertos serie

_ Luego para tener comunicación a larga distancia entre dispositivos, cosa que el puerto paralelo no permite y solo el Ultra SCSI, se desarrollo primariamente el puerto serie a traves del estandar del EIA:

Puerto serie RS232-C: que se puede adosar a una computadora usando una placa PSI express, con cables D89. Su trama es una comunicación asincronica  por eso tenemos que tener los bits de inicio y finalizacion para sincronizar los bytes entre si, pero esto tiene una transferencia de bits por segundo bastante baja, donde las mayores que se utilizaron para conectarce con linea telefonica son 57kb donde dividido por 8 da una cantidad de bytes bastante pequeño comparado con las velocidades de transferencia en los puertos paralelos. Si bien permite una coneccion a muy larga distancia por las lineas telefonicas, la velocidad de transferencia con este sistema es relativamente bajo, donde para transmitir un gran volumen de datos se requeria de bastante tiempo.

_ La configuracion tipica para la comunicación entre dos computadoras entre si denominadas DTE (equipo que procesa la informacion y toma de decisiones), y a traves del DCE (modem, que es un repetidor y no procesa absolutamente nada, sino que es un adaptador de niveles de señales), que se conecta al DTE  a traves del puerto RS232-C, y esto permite adaptar los niveles de las señales electricas del computadora los dniveles de las señales electricas que se maneja en una linea telefonica. Las señales que envian los pines del conector que se necesitan para poder iniciar una comunicación exitosa:

- DTR: el DTE indica al DCE que esta activo y listo para comunicarse.

- DSR: el DCE indica al DTE que esya activo y conectado a la linea de TE.

- RTS: el DTE indica al DCE que esta listo para transmitir.

- CTS: el DCE informa al DTE que la transmision puede comenzar.

_ Para comunicar dos computadoras sin un modem, puede ser entre los 12 y 18 metros, respetando las velocidades maxima de la norma, y se puede hacer en un cable de un modem de 3 hilos y tambien con uno de 7 hilos. Pero de todos modos para comunicar dos DTE con cualquiera de esas dos formas, la distancia entre estos es pequeña y ademas la velocidad de transferencia no es muy elevada.

Puerto USB (Universal serial bus): para poder obtener una velocidad de transferencia elevada entre dos dispositivos, la IEEE unio a las principales empresas fabricantes de software y hardware de computadoras, e hicieron el estandar USB. Ese estandar se hizo tratando de cumplir las siguientes premisas:

- Seguridad en la transferencia de la información

- Velocidad de transferencia.

- Comunicación bidireccional: host al periférico y viceversa.

- Que un periférico pueda ser conectado y desconectado con la PC funcionando y que este lo pueda reconocer sin necesidad de ejecutar ningun programa especial.

- No reiniciar el equipo para poder establecer la comunicación.

- Compatible con todas las versiones anteriores.

- Alimentar al periférico a través del mismo cable (500 mA / 5 Voltios)  (900ma USB3.0) o puerto, es decir, que no haga falta ningua fuente de alimentacion externa. Permiten alimentar dispositivos pequeños como el pendrive. Esto disminuye el numero de componentes adicionales.

_ Cuando los equipos consumen mas de 2.5 vatios es necesario proveer mas energia externa al puerto adicional a la que suministra el puerto USB a traves de su conector.

_ Luego evoluciones del mismo puerto por ejemplo el USB3.0 permite suministrar hasta 900ma, y las ultimas versiones el USB3.1 y el USB  tangentbord permiten suministrar hasta 10 vatios, es decir, que con 10 vatios y las tecnologias de circuitos modernos se pueden manejar por ejemplo scaners.

Conectores y cables: trabajan con dispositivos USB, son cables estandar que se pueden adquirir en cualquier comercio, son mucho mas sencillo de conseguir que los cables vistos anteriormente. Tenemos los cables USB-B y USB-A que van en los perifericos y tambien tenemos el USB-C que es el mas moderno, es reversible por que si damos vuelta el conector el nombre o la serie de nombres de las señales es la misma, y tiene la capacidad de transportar energia hasta el dispositivo que se conecta en la computadora igual a 10 vatios.

_ En el caso del tipo A y B tienen un solo tipo de conexión, donde algunos son pequeños y con el desgaste a veces es posible ponerlos al reves y generar percances para los equipos, desde no funcionar hasta la destruccion de los mismos.

Exigencias respecto a los cables:

- Cable delay: retardo de las señales desde una punta a la otra del cable, en los de baja velocidad la señal demora 18 nano segundos y para uno de full o high speed demora 5.2 nano segundos por metro de cable.

- Cable cautivo: osea en el lugar del cable USB no se puede usar otra cosa que no sea un cable USB.

- La longitud en baja velocidad es de 2 metros, y como el cable es mucho mejor y la norma es mas exigente la distancia que se puede cubrir con un cable de alta velocidad es de hasta 5 metros hasta mayores usando hubs.

Funcionamiento: el funcionamiento del USB es un metodo de interconexion que esta totalmente controlado por el host, es decir, que es el host a traves de un software el que elige con que dispositivo se va a conectar en cada momento y el modo en el que se van a comunicar. Todo lo establece el host, tanto en la escritura como en la lectura de informacion. Con esto decimos que los USB en general son dispositivos esclavos.

Topologia: tiene una topologia de estrellas interconectadas, donde hay un hub principal y a este se le pueden conectar otros hubs, y puede haber una linea de hasta 6 hubs interconectados, y en cada hub van conectados los otros dispositivos. Una computadora en general tiene varios hubs principales. Si uno tiene un hub para conectar a un hub principal, el numero de dispositivos que se pueden conectar a la computadora son muy numerosos.

_ Los dispositivos conectados a los hubs o al root hub (principal), pueden tener diferentes velocidades. Este manejo de distintas velocidades hace posible que a traves de un hub, un dispositivo high speed, se comunique con un low speed, por que el hub tiene un buffer de memoria y lo que hace es recibir la informacion en high speed en un puerto, y transmitirla a la velocidad adecuada al dispositivo que se conecta a otro puerto. Esto se llama transferencia de datos partida (split transection), por que se hace a dos velocidades diferentes.

_ Ademas en el momento que un dispositivo se conecta con otro donde se establece lo que se conoce como la negociacion de la conexión, podemos ver que una linea de USB maneja minimamente dos velocidades.

Tareas:

_ Dentro de la red USB el host y el dispositivo externo, tiene cada uno que cubrir una tarea. En el caso del hub son las siguientes:

- Detectar los dispositivos conectados a la red.

- Manejar el flujo de datos, es decir, envio y recepcion de datos con los dispositivos.

- Chequear errores para ver que los datos que se envian y reciban concedan la integridar.

- Dar energia a los dispositivos. Tiene que saber que el dispositivo que se conecta a el puede ser alimentado por el puerto, es decir, que la potencia del dispositivo no supera 5v y 500mA.

_ Y en el caso de los dispositivos:

- Detectar sus propias comunicaciones.

- Responder a los pedidos de estandar, de lectura y escritura.

- Chequeo de errores en la informacion intercambiada.

- Manejo de la potencia. Un dispositivo externo debe poder entrar en el modo bajo consumo y para ello debe poder manejar la potencia que lo hace funcionar.

- Envio y recepcion de datos desde el host.

Clases de dispositivos: existen muchos, y cada uno de estos se clasifican en tipos de clases de USB:

- Audio

- Interfases con humanos (HID)

- Almacenamiento masivo, por ejemplo los data communication equipment

- Impresoras

- Captura de imágenes fijas

- Equipos de medicion, por ejemplo un equipo cientifico, osiloscopio, analizador de espectro, analizador quimico por espectrografia, etc

- Video

Velocidad del host y del bus:

_ Las velocidades que se pueden manejar en las comunicaciones USB, en el caso de los primeros USB 1.x (1.0 o 1.1) denominados Low Speed y su velocidad de transferencia era de 1Mbps, es decir, que este dispositivo solo puede trabajar en baja velocidad y el bus del mismo tambien. Dada a las reglas de la norma y los avances tecnologicos, todos los USB son capaces de manejar el Low Speed.

_ Luego tenemos el USB2.0 que puede trabajar a Full Speed a 12Mbps, luego la evolucion de la norma USB2.0 pudo hacer que pueda trabajar con dispositivos High Speed a 480Mbps, osea 40 veces mas. El bus 2.0 puede trabajar con estas velocidades incluido Low Speed.

_ Despues tenemos el USB Superspeed que multiplico por 10 la velocidad del High Speed, dando como resultado 4.8Gbps. El bus USB 3.0 soporta Superspeed y todas las anteriores, ademas la parte interior de este, conector tipo A macho o hembra, es de color azul, es decir, que podemos identificar si el conector es  3.0, de lo contrario es negro, y esto mismo vale para los dispositivos externos. Suerge en 2008.

_ El USB 3.0 Double Speed puede trabajar a 10.8Gbps. En 2014 se lo introdujo como el 3.1, y al igual que el 2.0 y 3.0 soporta todas las velocidades. Y como mejora tiene la cantidad de potencia que se puede suministrar, que es hasta 5V 900mA a los dispositivos conectados a el.

_ El USB 3.2 se introdujo en 2019  y soporta 20Gbps, es decir, el doble que el 3.1. En este la cantidad de Bytes es elevadisima gracias a la evolucion de la electronica, y ese aumento de la velocidad en bps es lo que hizo desechar a los puertos paralelos que tienen un monton de conductores. Tienen inmunidad al ruido, menos hilos, es mas flexible, las ventajas son innumerables.

Elementos de una transferencia: cada transferencia esta formada por una o mas transacciones, y cada transaccion puede tener hasta tres paquetes, donde a estos los podemos individualizar en:

- Paquete Token: es el que inicia la parte de una comunicación. Este es ta formado por el PID (identificacion del token, ejemplo el comando de setup), la DIRECCION (numero de identificacion del dispositivo que conectapos), el ENDPOINT (numero de endpoint del dispositivo que se detalla en el paquete direccion, indica para cual de los buffer reservados esta siendo enviada la informacion), y el CRC (codigo de redundancia ciclica, es un chequeo de errores del paquete).

- Paquete Data: es el que posee la informacion de esa comunicación, puede ser bidireccional. Posee un paquete PID (identificador de la informacion que se esta enviando), un DATA (si toda la informacion que queremos enviar no entra en el PID por que la cantidad de bytes para el paquete data no es suficiente, esa informacion debera ser partida en partes y se hacen la cantidad de transacciones necesarias para poder enviar todos los datos), y un CRC (tambien sirve para deterctar errores del paquete data). Cuando una transaccion es del tipo split en el PID se espesifica el paquete m data.

- Paquete Handshake (intercambio): es el que se utiliza para finalizar una comunicación o para comunicar si esa transaccion de informacion fue con errores o sin errores. Este tiene un PID (codigo de retorno para el final de la transaccion).

_ Todas estas tareas estan automatizadas en el chip controlador del puerto USB. Pero para controlar este chip es necesario un software de una complejidad grande, es decir, una funcion que atienda el funcionamiento del dispositivo, para eso tenemos el Stack USB, que son todas las funciones para poder manejar una transferencia USB desde el alto nivel sin preocuparnos que es lo que pasa en las capas inferiores a bajo nivel. Este Stack esta normalizado y es bastante general, ejemplo windows o linux tienen un Stack general universal y si la comunicación no se da a traves de este, el mismo SO se encarga de obtener el Stack particular para ese dispositivo.

_ Por tratarce de un protocolo que esta manejado por el host, en toda transferencia USB tenemos mensajes Out y mensajes In, por que es una transferencia de ida y vuelta. Los mensajes Out se orginan en el host y los mensajes In son aquellos que llegan al host  y se originan en un dispositivo periferico.

Elementos comunicación:

- Endpoints: Entonces como dijimos, una comunicación USB esta formada Endpoits que es un bloque de memoria o un registro de datos de muchas o pocas posiciones, y es la principal diferencia entre un dispositivo y un hub, ya que los hubs no tienen endpoit por que estos son partes exclusivas de los dispositivos. Un hub solo toma la informacion, la almacena en una memoria intermedia y la vuelve a transmitir, es como un repetidor pero con cierto nivel de inteligencia y automatizacion para poder hacer el cambio de velocidad de la comunicación o no. Un dispositivo puede tener hasta 16 endpoints que estan numerados del 0 al 15, donde todos los dispositivos tienen un endpoint 0 y no es necesario que todos tengan hasta 16 ya que la cantidad de endpoints del dispositivo esta relacionado con la funcion del dispositivo o las funciones adicionales que un fabricante le da a un dispositivo. Cada endpoint tiene un buffer asociado In y otro Out desde el punto de vista del host.

- Pipes: es la asociacion logica entre un endpoint y un dispositivo de destino. El pipe se establece en el momento que se produce el proceso de enumeracion. En el pipe esta establecido como debera trabajar el pipe y cuales son los descriptores, ya que la enumeracion esta encapsulada en los descriptores.

- Comunicación de enumeracion: este proceso es lo primero que sucede en la comunicación y se produce cuando uno conecta el dispositivo al host principal. La enumeracion comienza siempre en low speed y por el pipe 0 donde estan los endpoint 0, y en esta comunicación se establece como va a funcionar el dispositivo, ya que en el hub esta establecido que dispositivo es y en que velocidad va a trabajar y que cantidad de endpoints tiene. Tambien obtiene la identificacion de producto (ID) por que el uso comercial del USB no esta disponible para las personas sino pagan una patente de mantenimiento al organismo rector del puerto; con el pago de la norma no solo puedo comercializar si yo creo uno, sino que tambien puedo tener acceso a todos los manuales de la norma y tener un soporte total en mi desarrollo, es decir, que elel equipo rector se ocupa de solucionar todos nuestros inconvenientes y dudas en el dasarrollo del software especifico del dispositivo que estamos diseñando.

- Comunicación de Aplicación: se realiza en el modo que se a negociado la enumeracion, osea una vez que el dispositivo hizo la enumeracion, la comunicación sigue tal cual se a establecido en la enumeracion.

- Split transactions: transacciones que se producen a dos velocidades distintas, que se inician en el hub con una velocidad y terminan en el dispositivo con otra, a traves de un hub intermedio. Sirve para conectar dispositivos de diferentes normas entre si, por ejemplo un 1.0 con un 3.0, etc.

- Trama USB: cada trama esta compuesta por un frame, y cada frame dura un milisegundo en full speed y dentro de este estan todas las partes de la transaccion. Cada frame se divide en segmentos de tiempo, y en cada uno de estos se intercala la informacion, que se transmite en modo serie. Estos frames pueden variar de acuerdo con la velocidad con la que estemos trabajando.

Modos de transferencia USB:

_ Podemos tener 4 modos de transferencias o combinaciones entre ellas.

Modo Control: es la que se utiliza en la identificacion y la configuracion, es decir que en el proceso de enumeracion, generalmente se hace una transferencia de tipo control. Siempre interviene en el proceso de enumeracion y configuracion del pipe.

- Disponibilidad: el endpoint 0 siempre debe estar configurado en modo control.

- Estructura: esto tiene tres capas, Setup, Data(opcional) y Status.

- Tamaño del paquete de datos: si es que esta; en low speed los datos se transfieren en paquetes de 8 bytes, en full speed pueden ser 8, 16, 32 o 64 bytes, y en high speed los paquetes siempre tienen 64 bytes donde en 5 va a estar la informacion y en el resto va a estar vacio el paquete.

- Velocidada: esta hecha de manera tal de reservar el ancho de banda de la transferencia en un paquete entre el 10% y 20 % para las velocidades mas altas, es decir que en los frames del 10% al 20% puede estar reservado para el modo control, y despues para otros modos.

- Deteccion y manejo de errores: si un disositivo no retorna un valor valido como el handshake, el host repite dos veces mas el mensaje antes de reportar el error. Se repite dos veces, y si despues de esta sigue el error, la comunicación se da por fallida.

Modo Bulk: se utiliza par hacer gran cantidad de transferencia de datos con chequeo de errores desde o hacia el host donde el tiempo no representa un parametro escencial.

- Disponibilidad: solamente los dispositivos que pueden trabajar en full, high, super speed, etc, tienen disponibilidad de trabajar en el modo bulk. Por ejemplo los dispositivos de alamcenamiento de modo masivo tienen un pipe en modo bulk.

- Estructura: el host envia un token ya sea In o Out, y luego se inicia una transferencia en masa de los datos. Esta transferencia es bidireccional, es decir, se puede enviar informacion a los dispositivos o recibir, y para ello se tienen dos pipes uno In y otro Out.

- Tamaños del paquete de datos: en full speed tienen de 8, 16, 32 y 64 bytes por paquetes y en high speed puede llegar a 512 bytes.

- Velocidad: no hay ninguna reserva de ancho de banda en el bus, es decir que en el modo bulk tiene que convivir con los otros modos dentros del bus. De todos modos la velocidad en modo bulk puede llegar a ser tan elevada como 53.248 MB/seg.

- Manejo de errores: se hace con el CRC y aorra dos reintentos si viene un handshake no esperado.

Modo interrupcion: se utiliza generalmente en dispositivos con interfaces con humanos (HID), es decir que la enumeracion se hace en modo control y luego pasamos a la interrupcion. Este modo esta comandado por el host, en donde el host detecta en intrbalos de 1 milesimas de segundo que una tecla sea apretada o no por ejemplo, e decir, el hot interroga en intervalos de tiempo constante a todos aquellos dispositivos que en su enumeracion han sido configurados en modo interrupcion.

- Disponibilidad: todas las velocidades soportan este modo. Los dispositivos no necesitan tener un pipe en este modo pero algunos como los HID Class si.

- Estructura: es igual al modo bulk solo que los tiempos de espera son distintos, es decir, que los tiempos de espera del modo interrupcion se pueden configurar.

- Tamaño de paquete de datos: en low speed el tamaño de paquetes va de 1 a 8 bytes, en full speed de 1 a 64 bytes y en high speed de 1 a 1024 bytes.

- Velocidad: la latencia es el intervalo de espera entre dos interrogaciones que hace el host al dispositivo externo y eso es configurable o programable.

- Manejo de errores: usa los mensajes de repuesta para verificar si la informacion fue apropiadamente recibida.

Modo Isocrono: modo en donde se quiere transmitir una gran cantidad de datos, en intervalos de tiempo fijos conocidos, exactos o constante, y donde se puede conciderar algun error, es decir, el costo que debemos para para ctener una transferencia en periodo constante y sin problema de tiempo, debemos sacrificar el chequeo de errores, por eso este modo se utiliza para transmitir, musica, videos o fotos, donde si algun byte es erroneo el oido y el ojo no lo detecta; el error es tolerable.

- Disponibilidad: solo full o high speed.

- Estructura: todo frame o micro frame tiene una parte reservada para la transferencia, es decir, no va a haber ningun frame que no tenga una parte reservada para este modo.

- Tamaño de paquetes de datos: en full speed el tamaño va de 1 a 1023 bytes.

- Velocidad: si mandamos paquetes de 1KB es decir 1023 bytes, este puede llegar a transmitir 1023 MB/Seg.

- Manejo de errores: no hay manejo de errores para poder asegurar el ancho de banda.

Arquitectura de Neumann

_ Los datos e instrucciones se almacenan en una sola memoria de lectura-escritura, los contenidos de memoria se direccionan indicando su posición, y la Ejecución de programas → secuencia de instrucción tras instrucción. En memoria, la secuencia continua de instrucciones es alterada unicamente si una instrucción es una instrucción de salto, en cuyo caso la siguiente instrucción a realizar no esta en la posicion siguiente de memoria sino que esta en otro lado de la misma por que asi se espesifica.

_ Hay otras estructuras que distinguen entre memoria de datos y memoria de programas, y perifericos, utilizando bases distintas para ellos, y no una unica bases propuesta como en la arquitectura de Neumann.

Conjunto de componentes logicos basicos:

_ Uno puede hacer operaciones logicas o aritmeticas con un grupo de datos (con un tamaño determinado de bits), y para hacer esto uno puede tener un hardware especifico hecho a medida para que haga esa operación determinada, y este circuito construido me va a suministrar un resultado. El hardware especifico no necesita ejecutar ninguna instrucción, simplemente muestra la salida que resulta de operar con los datos presentados de la entrada.

_ Este tipo de programacion se llama Programacion por Hardware, es decir, que si uno quiere cambiar el tipo de operación especifica logica o aritmetica se debe construir otro circuito, entonces decimos que esta forma de operar no es muy practica por que para cada tipo de operación yo deberia construir un circuito determinado. Pero hoy en dia existe el hardware configurable y para obtener programas de muy elevada velocidad es posible a traves de un lenguaje de descripcion hacer que un programa por ejemplo escrito en C, sea convertido en un circuito electronico que hace todo lo que el programa dice y lo resuelve un circuito.

_ Volviendo a la estructura Von Neumann, lo que podemos hacer en el bloque de hardware especifico es poner muchos hardwares que hagan un monton de operaciones o por lo menos las mas comunes y ponerlas en un bloque donde tengo funciones logicas y aritmeticas de uso general. Si a este bloque le ponemos señales de control, de manera tal que con estas podamos elegir cual de todas las funciones que estan se van a ejecutar, vamos a poder hacer la operación que queramos con los datos para obtener el resultado deseado. Para suministrar las señales de control que manejan el hardware general, podemos hacer que estas señales provengan de un interprete de instrucciones y codificar en binario cada instrucción, entonces el codigo de instrucción que me indica una operación va a ser tomado por el interprete donde genera la señal de control que seleccione la funcion indicada por el codigo de instrucccion y entonces se produce la operación de los datos con la funcion logica o aritmetica elegida. Este tipo de programacion se conoce como Progrmacion Software.

_ Esa estructura según la arquitectura de Neumann, estaba compuesta por una CPU, una memoria y un modulo de E/S. En el grafico podemos observar:

- CPU: es un dispositivo que ejecuta instrucciones, donde para ello cuando del procesador arranca lee la primer posicion de memoria r0 donde esta contiene una instrucción, la toma y la guarda en el registro de instrucción de la CPU misma (IR) que le suministra ese codigo de instrucción al decodificador de instrucciones para que esa instrucción sea ejecutada. La direccion la genera el contador del programa (PC), que es puesata en el registro de direccion de memoria (MAR) y esta es vertida en el bus de direccion. El PC luego de ejecutar una instrucción se incrementa generalmente de a una unidad, es decir, que va direccionando posiciones de consecutivas de memoria despues de cada ciclo de lectura donde esta continua salvo que la posicion de lectura dea una posicion de salto, en cuyo caso la posicion de dalto va a contener la direccion en la cual el programa debe continuar y el bus de direcciones es modificado, si es para escribir un dato, ese dato esta depositado en el registro de buffer de memoria (MRR), y si es una instrucción de E/S, ese dato se deposita en el registro buffer de E/S (E/S BR), y si el dispositivo es de E/S el registro se almacena en el registro de direccion de E/S (E/S AR).

- Bus de datos: donde las flechas son bidireccionales, y este indica  que un dato puede ir desde la CPU a la memoria, o de la memoria a la CPU, y lo mismo sucede con el modulo de E/S con ambos. Este bus de datos es unico tanto para la memoria como los modulos de E/S. Por lo general los datos van del modulo a la CPU y luego esta los pasa a memoria y vicerversa, pero esto consume tiempo por que todo el movimiento de los datos requieren de la ejecucion de instrucciones donde ese tiempo es igual a la cantidad de instrucciones * el tiempo del procesador de ejecutar una instrucción. Pero existe la posibilidad de que un modulo E/S pueda enviar un dato a memoria y viceversa sin pasar por la CPU, mediante un servicio que se llama acceso directo a memoria, haciendo que la tasa de transferencia se incremente considerablemente en relacion a lo anterior.

- Memoria: Por otro lado si vemos el grafico, las posiciones de memoria van de 0 a n-1, es decir que desde 0 a n-1 la memoria tiene n posiciones, donde estas tienen un ancho de cantidad de bits que pueden ser tamaño byte (8), word (16), dword (32), puede ser de 64 o hay procesadores que tienen 128 bits de ancho en la memoria. La memoria contiene tanto instrucciones como datos. A veces una instrucción puede necesitar de varios accesos a memoria antes de ejecutarlo.

- Bus de direcciones: Cada una de esas posiciones de memoriapara poder ser leidas o escritas por la CPU necesitan ser direccionadas, es decir, debemos suministrarle una direccion ya que con esta, tanto la memoria como los registros , se diferencian entre si.

- Buffer de datos: tanto para memoria como para el modulo de E/S, sirven para enviar un dato a la memoria o al modulo, o para guardar el dato que se lee de la memoria o el modulo.

_ Entonces resumiendo tenemos:

Ciclo de instrucción basico: el procesador desde que inicia es alimentado, comienza a procesar, capta una instrucción y luego la ejecuta, entonces tenemos el ciclo de captacion de instrucción y el ciclo de ejecucion de instrucción, donde estos se repiten indefinidamente hasta que haya una instrucción que detenga el proceso o alguna situacion de hardware (especifica o falla) que lo haga.

_ Entonces, el proceso es continuo, el contador de programa es el que direcciona la memoria y se va incrementando en una cantidad fija salvo que la instrucccion se de salto, en cuyo caso sera cargado con la direccion con la cual hay que saltar, y esa direccion es suministrada por el programa de usuario y es la que se carga en el PC cuando la instrucción de salto se ejecute; sino el contador va en forma secuencial accediendo a posiciones contiguas de memoria de manera continua.

_ Acciones requerida por una instrucción:

- Una instrucción puede requerir enviar un dato del procesador a memoria, es decir, un dato de escritura, o al reves siendo una instrucción de lectura.

- Si uno quiere acceder a un modulo de E/S, el procesador envia un dato de escritura, de su registro interno a un registro del modulo, o siquiere leer un registro interno del modulo, el dato va a ir desde el registro interno del modulo de E/S a un registro interno del procesador.

- Luego de que la instrucción ejecutada obtiene todos los datos necesarios, el procesador va a hacer con esos datos un proceso interno (operación logica o aritmetica, o simplemente moverlos de lugar).

- Tambien tenemos las operaciones de control, que estan relacionadas con el control de flujo del programa y acciones requeridas por una instruccion, por ejemplo salto, errores de paridad en la memoria, atender una interrupcion.

_ Podemos ver el d iagrama de estados del ciclo de instrucción, que esta mas detallado.

Interrupciones:

_ Un modulo de E/S sirve para comunicarse con los perifericos, y en general la memoria y estos modulos ninguno tiene la velocidad con la que trabaja la CPU, ya que este es el dispositivo mas veloz dentro de la computadora.

_ Una opcion para mejorar el rendimiento es disponer de lo que se conoce como interrupciones. Una interrupcion es interrumpir el normal desarrollo de un programa. Las interrupciones pueden der de varios tipos:

Interrupcion de programa: son aquellas que el programa puede producir. Ejemplo: division por cero.

Interrupcion de temporizacion: son aquellas producidas por un dispositivo temporizador que va interumpiendo la ejecucion del programa de la CPU a intervalos de tiempo constante para poder realizar alguna tarea en tiempo constante.

Interrupcion de modulos E/S: permite optimizar el tiempo de ejecucion de los programas por que permite que una instrucción de E/S que por lo general es bastante lenta, pueda ser tratada de otra forma de manera tal que el procesador le da la orden al modulo con los datos que necesita, y luego en vez de esperar que termine de ejecutar la orden, lo que hace es seguir ejecutando el programa de usuario y cuando el modulo termina de ejecutar la instrucción, interrumpe al procesador para informarle que esta listo para pasar a la siguiente fase.

Interrupcion de fallo de hardware: son generalmente por problemas con el sistema de alimentacion, o por error de paridad de la memoria.

Transferencia de control debida a una interrupcion:

_ Lo que sucede a nivel de memoria, por ejemplo cuando se ejecutan las instrucciones almacenadas en la posicion i de memoria, se produce una interrupcion donde el procesador termina de ejecutar la instrucción en curso y luego salta a ejecutar la rutina del gestor de interrupciones. En el punto antes de saltar, el procesador guarda la direccion a la cual va a volver y todo otro dato, para seguir ejecutando el programa de usuario correctamente. Como parte de rutina del gestor de interrupciones, esta devuelve al procesador el estado del estado de usuario y el programa continua en la direccion que sigue a la posicion de la interrupcion. El gestor de interrupciones no puede ser interrumpido por otro periferico, pero si aparece una esta se guarda como interrupcion pendiente.

Ciclo de instrucción con interrupcion: se ejecuta de manera continua la captacion de la instrucción, como ciclo de captacio, y la ejecucion de la instrucción, como ciclo de ejecucion, pero ahora se agrega, al final de la ejecucion de cada instrucción el procesador se fija sino se produjo ninguna interrupcion, en el caso de que no, el sistema vuelve a realizar el ciclo de captacion y ejecucion, pero si existio una interrupcion, el procesador la comprueba, es decir, que toma la direccion de salto a la que tine que ir para ejecutar la instrucción y vuelve a los otros ciclos.

_ Lo podemos ver en el diagrama de estados del ciclo de instrucción con interrupciones.

_ Hay muchos dispositivos que necesitan interrupcion, entonces el procesador tiene un periferico que lo va a ayudar, donde este periferico atiende la llegada de interrupciones de cada uno de los dispositivos y los va ordenando y solicitando un servicio de interrupcion al procesador de manera ordenada, pero esto solo permite 8 dispositivos, si tengo mas, se puede concatenar los controladores de interrupcion hasta 8 perifericos, osea que se puede tener hasta 64 dispositivos.

_ El controlador de interrupciones permite por configuracion programar o asignar una prioridad a cada dispositivo.

_ Hay procesadores que tienen mas de una linea de interrupcion, pueden tener 2 o 3 pero no mas, y esas lineas ya estan priorizadas dentro del procesador por su electronica y estructura.

Estructura de Interconexion

CPU:

- Direccion: posee n lineas de direcciones. La cantidad de lineas de direcciones me define la cantidad de posiciones de memoria y/o registros que puedo direccionar.

- Señales de control: que son enviadas a todos los dispositivos que se conectan a el, ejemplo: señales de lectura, escritura, interrupciones.

- Bus de datos: de entrada y de salida. El bus de datos es unico y cambia de direccion, es decir, es salida o entrada en funcion de las señales de control (señal de lectura activa  = bus de entrada, señal de escritura activa = bus de salida).

- Instrucciones: a traves del bus de datos recibe instrucciones por la arquitectura Von Neumann.

- Señales de interrupciones: entre 1 y 3 señales, cuando es mas de una estan priorizadas entre si, donde uno de alta prioridad puede interrumpir uno de baja pero no viceversa.

Memoria:

_ Tiene una capacidad para guardar una cantidad determinada de palabras. Es direccionada por el bus de direcciones de la CPU, hacen falta las suficientes lineas de direccion como cantidad de memoria instalada. La memoria recive datos del CPU y envia datos del CPU, y tiene direccion de salida si la memoria es leida y direccion de entrada si la memoria es escrita. La memoria tiene una señal de control de escritura y lectura.

Modulos E/S:

_ Estos modulos tienen los registros de configuracion donde uno configura el modo de funcionamiento, y tambien los registros de datos; estos registros estan mapeados en puertos, estos puertos son direccionados por el bus de direcciones. Los modulos de E/S pueden ser leidos o escritos, y pueden recibir datos internos que vienen de la memoria interna del computador, y datos externos que vienen del periferico accedido a traves del modulo. Tambien estos pueden enviar datos a los dispositivos externos o internos por ejemplo la memoria interna del computador.

_ Cuando el modulo haya finalizado de realizar su tarea, va a generar una señal de interrupcion.

Cobertura de la estructura:

_ La estructura de interconexion tiene que cubrir los siguientes caminos:

- La estructura debe brindar cobertura a la comunicación entre la memoria con el procesador.

- Debe brindar cobertura a la conexión entre procesador y memoria, es decir, debe posibilitar leer datos de memoria y escribir datos en memoria.

- Debe brindar cobertura a la comunicación entre el modulo E/S y el procesador, es decir, el procesador puede leer datos del modulo.

- Debe brindar cobertura a la comunicación entre el procesador y el modulo E/S, es decir, que el procesador pueda escribir datos en el modulo.

- Debe poder suministrar la facilidad para que los datos puedan ir directamente de memoria hasta el modulo de E/S y viceversa. Estas dos acciones son lo que se conoce como direccionamiento directo a memoria (DMA), generalmente en una estructura que no tiene esta, cuando el procesador lee un dato del modulo E/S y lo deposita en un registro interno, osea el dato va del procesador y luego de este a memoria, y de la misma forma al reves.

Interconexion con buses:

_ Las conexiones entre la CPU, memoria y los modulos E/S se hacen a traves de buses, donde las lineas de los buses se pueden agrupar en 3 grupos:

Estructura chip de 44 patas: el pin 1 es la linea data 0 del bus de datos (D0), el pin 2 es la linea data 1 del bus de datos (D1) y asi sucesivamente, el in 39 es la señal de control de lectura (RD) que es una entrada para la memoria y el pin 38 es la señal de escritura (WR), y el pin 23 es la linea de direccion o adress 0 (A0), el pin 24 es la linea de direccion o adress 1 (A1),  y el pin 25 es la linea de direccion o adress 2 (A2)  y asi sucecivamente. Si quiero conectar dos chip, todas las lineas data deben estar conectadas entre las mismas de ambos donde todas esas lineas conforman el bus de datos, y con las lineas de direccion sucede lo mismo conformando el bus de direccion y para las lineas de control que son el RD y WR tambien pasa lo mismo.

Bus/lineas de datos: todas las lineas que forman parte de este bus tienen la misma funcion, es decir, transportar datos desde la CPU  al memoria o a los modulos de E/S. Cuanto mayor cantidad de lineas de datos tengamos pordemos mover datos de mayor tamaño (8, 16, 32, 64, 128 lineas de bus de dato). Generalmente el tamaño del bus de datos, tiene que ver con el tamaño del dato que puede manejar la unidad aritmetica logica de la CPU.

Bus/lineas de direccion: (n lineas) la cantidad de lineas de direccion que tenga este bus nos va a decir que capacidad de direccionamiento tengo ya que la cantidad de posiciones que se van a poder direccionar es 2 elevado a la numero de lineas de direcciones, y esto me fija el mapa de memoria, es decir, la cantidad de elementos que se pueden direccionar (referido a bytes). Los elementos direccionables generalmente tienen el tamaño fijado por el bus de datos

Bus/lineas de control: son las lineas que la CPU utiliza para sincronizar sus transferencias de informacion con los otros dispositivos (memoria o modulos E/S). Tambien tenemos los bus de lineas de interrupcion y los bus de lineas de alimentacion (transportan energia a cada uno de los modulos) incluidas en este. La lineas de control que son necesarias son:

- Escritura en memoria (Memory write): permite escribir posiciones de memoria direccionadas.

- Lectura en memoria (Memory read): permite leer posiciones de memoria direccionadas.

- Escritura de E/S (I/O write): escribir posiciones de puertos de modulos direcciondas.

- Lectura de E/S (I/O read): leer posiciones de puertos de modulos direcciondas.

- Transferencia reconocida (Transfer ACK): generalmente la transferencia de informacion de datos que se producen en el bus necesitan una señal de reconocimiento de la transferencia.

- Peticion de bus (Bus request): otra señal es cuando tenemos mas de un maestro en el bus (solo un maestro puede usar el bus a la vez), por que sino se produce la colision de informacion, entonces para que el acceso al bus sea ordenado por parte de los maestros, está ésta señal que cada dispositivo la envia a un arbitro de bus que decide a quien le cede el uso del bus.

- Cesion de bus (Bus grant): una vez que un dispostivo maestro a requerido el uso del bus, lo va a poder usar solamente si recibe esta señal. Cuando el bus es cedido al elemento que lo pide, recien ahí el que quiere usar el bus lo va a poder utilizar.

- Peticion de interrupcion (Interrupt request): se la señal de interrupcion.

- Interrupcion reconicida (Interrupt ACK): cuando el controlador de interrupciones reconoce una interrupcion, envia al dispositivo que pide la interrupcion un reconocimiento, y cuando sea reconocida se va a ejecutar el servicion de interrupcion correspondiente para el dispositivo que lo esta solicitando.

- Reloj (clock): esta señal es  una onda cuadrada, que esta en un interbalo de tiempo en uno y otro en cero (ambos representados por niveles de tension). Esta sirve para sincronizar en general la transferencia de la informacion y para temporizar los procesos.

- Inicio (Reset): señal que sirve para poner todo a cero.

Implementacion fisica de una arquitectura de bus:

_ En general la estructura que se usa en los grandes computadores es tener un bus con todas las lineas de datos y almacenamiento necesarias, entonces con una estructura basada en plaquetas o tarjetas donde esta se conecta al bus y las señales se transmiten y reciben a traves del bus.

Jerarquia de buses multeples:

1)_ En un bus en general, a medida que suben los dispositivos conectados a el, la señal que se propaga por el bus va a tener un mayor tiempo de propagacion por que se empieza a cargar el bus. Esto se debe a las capacidades distribuidas, que sube cuanto mas dispositivos haya.

2)_ El bus es el cuello de botella de la computadora, por que a medida que aumentemos el numero de dispositivos estos lo van a querer usar y el bus es unico para todos ellos, entonces se va a tener un problema de saturacion del bus, y hay que esperar mas tiempo para el uso del mismo y la computadora se vuelve lenta.

Arquitectura de bus tradicional: los programas de usuario, el SO, etc, a ejecutar por el procesador estan alojados en la memoria principal. El procesador primero obtiene las instrucciones de la memoria cache que es una memoria de alta velocidad y de baja capacidad si se la compara con la memoria principal que es mas lenta pero mas grande; cuanto mas veloz es una memoria, mayor es su costo, y cuanto mas grande es la memoria menor es el costo por bit. Cuando la infromacion que necesita el procesador no esta en la memoria cache, hay un puente que es el bus del sistema para ir a la memoria principal, todo ese recorrido es de alta velocidad. Luego para conectarse con el resto de los dispositivos de E/S (dispositivo de comunicación serie, modem,  unidad de disco SCSI, unidad de red), se utiliza un bus de expansión, y para que haya comunicación con el bus del sistema se utiliza una interfaz de bus de expansion y con este disminuyo el tema del cuello de botella.

Arquitectura de bus de altas prestaciones: es mejor que la anterior por que adecua cada bus a la velocidad del elemento que se conecta a el. A traves de un adaptador, conectado al bus del sistema, el sistema cache puede acceder a un bus de alta velocidad donde se conectan los dispositivos que necesitan alta velocidad de transferencia para optimizar el funcionamiento de la computadora. Y los dispositivos que no son de alta velocidad, con una interfaz con el bus de expansion que conecta el bus de alta velocidad coon el bus de expancion, podemos usarlos y disminuir el cuello de botella.

Elementos de diseño de un bus:

_ Lo que se tiene en cuenta cuando se diseñal los buses (expansión, alta belocidad, del sistema), son los siguientes items:

Tipo: que tipo de bus voy a querer, ya que puede ser un bus dedicado o multiplexado:

- Bus dedicado: es un bus cuyas lineas cumplen una unica funcion, es decir, un bus de datos transporta solamente datos desde el procesador a los dispositivos y viceversa, y un bus de direcciones solo maneja las lineas de direcciones que utiliza el procesador para direccionar los dispositivos externos.

- Bus multiplexado: es un bus que transporta en interbalos de tiempo diferentes dos tipos de informacion diferentes. Por ejemplo en un intervalo de tiempo determinado se pueden estar transportando datos, y en otro intervalo de tiempo se puede estar transportando direcciones, es decir, se va convirtiendo de un tipo a otro en intervalos de tiempo diferentes (sobre las mismas lineas se vierte informacion de tipologia diferente). Este bus ahora lineas.

Metodo de arbitraje: es un circuito electronico que hace de arbitro, y va cediendo el uso del bus ordenadamente a cada uno de los dispositivos que requieren el uso del mismo, entonces ese metodo de arbitraje puede ser centralizado o distribuido:

- Centralizado: centralizado en un unico arbitro.

- Distribuido: la electronica necesaria para hacer el arbitraje esta distribuido entre los componentes que estan conectados al bus, es decir, que el arbitraje se resuelve entre todos y no en un solo componente central.

Temporizacion: es un aspecto importante por que hace al tiempo de uso del bus, y a la duracion de los procesos en el mismo. Podemos tener una temporizacion para el bus dedicado y el multiplexado.

Ancho del bus: es importante por que define, en el caso del bus de datos, cuanta informacion puedo pasar de una sola vez y el ancho va a cambiar si el bus es dedicado o multiplexado, y en el caso del bus de direcciones, me define a que cantidad de unidades direccionales voy a poder acceder.

Tipo de transferencia de datos:

- Lectura: el bus puede tener un ciclo de lectura, de datos de memoria o modulo de E/S.

- Escritura: puede haber una transferencia de escritura, es decir, que el procesador va a escribir una posicion de memoria o un registro de un modulo.

- Lectura-modificacion-escritura: hay procesadores que tienen un ciclo fijo que para leer o escribir hacen siempre este ciclo.

- Lectura despues de escritura: una vez que escribe se hace una lectura, esto sirve para corroborar la integridad del dato.

- Bloque: hay buses que pueden transferir bloques de datos, donde uno define la cantidad de datos que va a mover en un bloque, tanto si lee como si escribe.

Señales de temporizacion de bus sincronico:

_ Forma de las señales cuando van variando en el tiempo.

Reloj: onda de tipo cuadrada, con intervalos de tiempo en 0 y 1 y duracion fija que se repiten infinitamente en el tiempo mientras el sistema este alimentado.

_ Todos los cambios en las señales se hacen en sincronismo con el reloj.

_ Este diagrama representa un ciclo de lectura y un ciclo de escritura que un procesador hace para escribir un dato en memoria o leer un dato en memoria por ejemplo.

Señales de temporizacion de bus asincronico:

_ Tenemos un bus que no necesita un reloj para sincronizar su accionar. Este bus en general es mas lento, y todo sucede en relacion al estado anterior de esa señal.

Tipo de transferencia de datos:

Operación de escritura multiplexada: la transferencia de datos en una operación multiplexada, es que en un instante el procesador pone la direccion sobre el bus, y en un segundo instante pone el dato sobre el mismo bus.

Operación de escritura no multiplexada: tenemos un bus dedicado, donde tenemos un bus exclusivo para la direccion y otro exclusivo para el dato. Primero se establece la direccion y luego se transfiere el dat, en sincronismo con las señales de control.

Operación de lectura multiplexada: el procesador primero va a poner sobre el bus la direccion luego va a esperar un tiempo de acceso al dispositivo, y luego el dispositivo va a poner sobre el mismo bus el dato.

Operación de lectura no multiplexada: para un bus dedicado el procesador va a poner la direccion y un tiempo despues  el dato a leer va a aparecer en el bus y el procesador lo va a poder leer.

Operación de lectura.modificacion.escritura: Primero se pone la direccion, luego se lee el dato y luego se escribe el dato.

Operación de lectura despues de escritura: donde primero se escribe el dato y despues el procesador lee el dato.

Transferencia en bloques: el procesador pone la direccion inicial del bloque y luego empieza a transferir un dato despues de otro, tanta cantidad de datos como tamaño tenga el bloque o rafaga. La direccion se incrementa automaticamente.

Bus PCI (peripheral component interconnect): en un sistema tipico con este bus; sobre este hay dispositivos que manejan auido, imágenes, tarjetas de red, dispositivos que manejan los discos, dispositivos graficos, donde estos son dispositivos que necesitan una elevada tasa de transferencia de datos desde o hacia la memoria del sistema. Para los otros dispositivos que son mas lerdos tenemos el adaptador de bus de expansión, para comunicar el bus de expansión con el bus PCI, donde se conectan los dispositivos de entrada y salida basicos (teclado, mouse, modem, etc).

Servidor tipico: (sistema multibus) en una configuracion tipica, estos tienen mas de un procesador, es decir tienen el procesador con la cache integrada y hay un puente para acceder al bus del sistema a traves del cual los procesadores pueden acceder a los distintos dispositivos. Y del mismo bus del sistema se puede acceder a traves de adaptadores del bus PCI/HOST a los bus PCI y a los adaptadores de bus de expansión, ejemplo muchas unidades de disco o red o un adaptador para unir dos bases PCI entre si. Esto se utiliza en las computadoras de escritorio.

Estructura del bus PCI:

_ Se puede configurar como un bus de 32 o 64 bits, cuando trabaja en 64 generalmente es multiplexado.

_ Las señales de los conectores estan agrupadas por grupos funcionales.

_ Terminales del sistema: reloj(clock), y reinicio(reset) que pone el bus en 0.

_ Tiene terminales de direcciones y datos que algunos estan multiplexados entre si.

_ Tiene terminales de control de interface que tambien puede estar multiplexada entre si con los de datos.

_ Tiene terminales de arbitraje.

_ Tiene terminales para señales de error, ejemplo errores de hardware, electricos, de tension de alimentacion, etc.

_ Tiene terminales de interrupcion que vienen de todos los dispositivos hacia el procesador.

_ Tiene terminales de soporte de cache.

_ Tiene terminales de ampliacion de bus de 64 bits.

_ Tiene terminales de test (JTAG / Boundary scan), que sirven para chequear electronicamente el funcionamiento de los chips. Como el numero de chips es muy grande y son complejos se puede testear el estado de los mismos a traves de la norma JTAG (join test action group).

Ordenes del bus PCI:

_ Señales de reconocimiento de interrupcion, es decir, cuando un dispositivo pide una interrupcion y a traves del controlador de interrupciones, se devuelve el reconocimiento de la misma.

_ Ciclo especial, que son ciclos diferentes a los ciclos estandar de lectura y escritura.

_ Lectura E/S.

_ Escritura E/S.

_ Lectura de memoria.

_ Lectura de linea de memoria, donde el procesador lee una cantidad fija de datos de memoria y la instala en la cache.

_ Lectura multiple de memoria

_ Escritura en memoria.

_ Escritura e invalidacion de memoria, para bloquear el acceso de memoria ante un error para un dispositivo determinado.

_ Lectura de configuracion, se puede leer un dispositivo controlador configurable para ver cual es la configuracion del mismo para corroborar el chequeo y correcto funcionamiento, o la configuracion debe ser cambiada.

_ Escritura de configuracion, para configurar el dispositivo programable.

_ Ciclo de direccion dual, cuando se hace un direccionamiento de 64 bits, necesito enviar primero la parte baja de la direccion y despues la alta.

Arbitraje del bus PCI:

_ Tiene una linea de peticion REQ, manejada por un arbitr, donde cada dispositivo tiene y envia una linea de peticion de bus.

_ Tiene una linea de cesion GNT, que le cede al dispositivo el uso de bus, cuando este lo considere de acuerdo a la jerarquia.

Memoria Interna

_ El elemento basico de una memoria es la celda de memoria, esta celda presenta dos estados estables, un 1 o 0, es decir, que en ella se puede almacenar con alguna variable fisica una tension, corriente o carga que represente el 1 y lo mismo para el 0. Todas las memorias tienen que tener el requisito de que se puedan escribir al menos una vez y se deben poder leer.

Propiedades:

- Tiene que tener dos estados estados o semi estables que representan el 1 y el 0.

- Pueden escribirse al menos una vez para fijar el estado.

- Y que se puedan leer para detetar el estados.

Celda basica de memoria: tiene una señal de direccion que puede ser una linea que sirecciona la celda (la enciende y la hace activa). Si la voy a escribir la linea de datos se configura como una entrada, y la linea de control que es la que establece si se va a escribir la celda. La misma celda basica en una accion de lectura, la señal de control indica que se va a realizar la accion de lectura del estado almacenado en la celda, para lo cual una vez que esta seleccionado y se acierta la señal de control de lectura, el dato almacenado en la celda (1 o 0), va a aparecer en la linea de datos que en este caso se configura como salida. Entonces la diferencia entre ambas situaciones de lectura y escritura es la direccion del dato.

_ Todos los tipos de memoria son de acceso aleatorio, inclusive a quellas que no tienen la funcion de memoria principal. Y se dice que es de acceso aleatorio por que el direccionamiento de las celdas esta cableado, es decir, que cada grupo de celdas que trabajan en conjunto tienen un sistema de direccionamiento que es exclusivo para esa celda o conjunto de celdas, es decir cada celda con su propia linea de seleccion, y podemos acceder a estas en el orden y momento que uno quiera. Esto se denomina logica de direccionamiento interno cableado.

Tipos de memoria:

No volatil: memoria que permite guardar oretener informacion aun sin la alimentacion de la misma (ejemplo: pendrive). Desde el punto de vista tecnologico, stas a su vez se clasifican en los siguientes tipos:

- ROM (Read only memory): una memoria que es de solo lectura, donde el contenido de la misma se graba a traves de patrones de mascaras de bits cuando se las fabrica, es decir, cuando se las fabrica, ya se las fabrica con el contenido. Este tipo se utiliza para grabar tablas o funciones que son de rapida ejecucion, o partes del programa que tienen que estar disponibles en la computadora cuando ella arranca. Estas son viables economicamente a partir de una determinada cantidad, pero en el proceso de fabricacion si en esta hay un bit fallado, esa memoria debe ser descartada. Una vez grabada no se puede cambiar, y para cambiar el programa debo fabricar una nueva. La ROM se programa con una mascara por un metodo fotolitografico y es viable para grandes volumenes.

- PROM (Programmable ROM): variacion de la ROM, memoria que se puede grabar en el campo, donde sale de fabrica sin ningun programa grabado en ella (repleta de 1s), y estas se programan electricamente mediante una tecnica de fusibles accesible desde el exterior, donde se pueden grabar los 0s, entonces con un programador se puede programar la memoria con un programa determinado. Estas no son para elevado volumen de produccion por el costo, pero su ventaja es que se pueden programar en fabrica. Una vez grabada no se puede cambiar, y para cambiar el programa debo fabricar una nueva.

- EPROM (Erasable PROM): una PROM que se pueda grabar y borrar, se programa electricamente, pero se borra todo el contenido y no una parte. El borrado se hace con luz ultra violeta de una determinada longitud de onda (generalmente de 2537 Angstrom) y es lento (entre 10 y 30 minutos dependiendo la cantidad de veces que se ha borrado) . Podemos escribir y borrar desde 100 hasta 1000 veces solamente, no es infinito. Transistores de puerta flotante sin carga = 1, se programa con 0.

- EEPROM (Electrically erasable PROM): es una EPROM que se puede programar y borrar electricamente por bytes, con pulsos electricos, en vez de usar luz. Esta memoria si permite borrar alguna posicion individual, es decir, borrar algunas posiciones y volverlas a escribir. Muchas computadores suelen traer esta como memoria de arranque, lo que se llama bios de la computadora, que permite reprogramarce con cada nueva actualizacion. Al igual que la EPROM, estas no se pueden escribir y borrar un numero infinito de veces, sino que en un orden de 10000 veces.

- Flash (derivada de la EEPROM): memoria mas rapida, donde se mejoro la tecnologia, y es mas rapida por que la memoria se puede borrar y programar por bloques o partes. En esta memoria no es posible borrar y escribir un dato particular como sucede en la EPROM, sino que se accede a paginas, es decir, si queremos borrar un dato dentro de una pagina, tengo que borrar la pagina y volverla a programar. Estas memorias  permiten millones de ciclos de borrado y escritura, y a estas las podemos observar en las tarjetas de memoria SD, pendrive, discos duros de estado solido. Tanto esta como la EEPROM tienen una velocidad de borrado elevada (milesimas de segundo).

_ Lo que se graba en una ROM y PROM puede durar como minimo 50 años, y en las otras 3 se garantiza una retencion por 40 años maso menos.

Volatil: aquellas que pierden el contenido grabado en ellas cuando se quita la alimentacion (ejemplo: memoria principal), o existen fenomenos como ruido o particulas. Estas se dividen en dos grandes grupos:

- SRAM (Ram estatica: Static RAM): generalmente son de tipo bipolar, de muy alta velocidad con tiempos de escritura y lectura muy bajos (nano segundos). Estas son memorias cuya celda ocupa mucho volumen en el chip, damemas unca celda basica puede tener 6 transistores, y por ende el consumo de la celda es muy diferente ya que es muy elevado. Esta es una memoria cara.

- DRAM (Ram dinamica: Dynamic RAM): es una memorica cuyo tamaño de la celda es muy pequeño por que consta de un capacitor con un transistor, donde la informacion se almacena como carga en el capacitor, el capacitor lleno o con carga representa un 1 y el capacitor vacio o con menos de una determinada contidad de carga representa un 0. Con el tiempo (milesimas de segundo), la informacion guardada en la memoria se va degradando, por eso las memorias dinamicas necesitan para mantener el dato grabado en la celda, necesitan lo que se llama proceso de refresco que tienen un tiempo de 2 a 60 milesimas de segundo, osea que si se graba un dato y dentro de ese intervalo no lo refresco, pierdo ese dato. Pero a pesar de que necesita un circuito adicional de refresco estas memorias ganaron el mercado, gracias a su tamaño y bajo consumo que tienen. No son tan veloces como la SRAM. Dentro de estas tenemos:

- SDRAM (Sincronic dynamic RAM): es decir que la lectura y escritura en la misma se hace en sincronismo con un reloj lo que incrementa la velocidad de transferencia de informacion de a misma. Se transfiere un dato por cada ciclo de reloj.

- DDR-SDRAM (Double data rate SDRAM): se creo para aumentar la velocidad , y es de doble transferencia de datos por que se transfiere un dato en el franco creciente del reloj y un dato en el franco decreciente del reloj, es decir que se transfieren dos datos por cada ciclo de reloj. Dentro de estas tenemos varios tipos como las DDR (comunes) donde las de mas baja velocidad son las primeras que salieron con tasa de transferencia de 200 a 400 MHz, luego las DDR2 que aumentaron su velocidad a 533 a 800 MHz, donde los transistores MOS fueron disminuyendo de tamaño, luego surgio el DDR3 con velocidades de 800 a 1600 MHz, en este punto intel desarrollo la RDRAM (Rambus de 1,6 GB/s) que es una memoria que trabaja en un bus de alta velocidad de transferencia; la DDR4 con velocidades de 2133 a 2667 MHz, la DDR5 con velocidades de 3,2 a 6,4 GB/s, y una evolucion de esta ultima son las GDDR6 SDRAM (Graphics DDR SDRAM), con una tasa de transferencia de 16 GB/s generalmente para placas graficas de renderizado o programas de simulacion o diseño, donde vienen aosiciados a una GPU (Graphics processing unit).

_ Una celda sirve para guardar un bit y como nosotros trabajamos con bytes, entonces para formar un byte necesitariamos 8 celdas conectadas en paralelo desde la linea de data 0 hasta la linea de data 7 con las señales de direccion, lectura y escritura y con independencia en cada una de las lineas de datos.

Celda basica de memoria SRAM: esta representada con dos negadores, el bit line (BL) comun tiene un 1 y el negado un 0. Cuando el word line (WL) baja a 0 los transistores se apagan y la informacion queda contenida. Y lo mismo para leer.

Celda basica de memoria DRAM: la celda tiene un unico transistor y un capacitor donde se guarda la informacion en forma de carga. Cuando se escribe un dato se activa el transistor con el WL en 1 y esa tension en 1 carga el capacitor, donde este acumula cargas y su voltaje va a subir hasta que la WL se cierra a 0. Como esto tiene perdida, se debe refrescar la informacion guardada. Cuando se quiere leer, se sobreescribe con el mismo valor y el capacitor se recarga, esta es una forma de refresco.

_ 4 bits = nibble

_ 222 = 4194304 = 4M nibble.

Rafaga de lectura: que son de lectura y escritura. Generalmente son de lectura cuando se esta cargando un programa en la memoria principal. Estas rafagas tienen una cierta cantidad de datos depende de como este organizada la memoria y un tiempo de latencia (tiempo en el que se accede a la memoria hasta que se dispone el dato en el bus).

Correccion y deteccion de errores:

_ Todos los sistemas de memoria deben tener alguna forma de chequear errores. Los errores en la memoria pueden ser errores de hardware, fisico que son permanentes, en cuyo caso la unica forma de subsanar el error es cambiar la memoria. El otro tipo de error es un error software o blando, por que es un error solucionable y por lo tanto temporal o transitorio, es un evento que sucede aleatoriamente como un pico de ruido, etc, que modifica el estado de una o mas celdas de memoria. La electronica asociada a todas las memoria tienen una forma de detectar y/o corregir errores. Una posicion de memoria no solo tiene M bits (bits que usamos como datos o instrucción) sino que tiene M+K bits, donde los K bits del codigo son de correccion de errores, es decir, que a la memoria hay que agregarle los bits correspondientes al codigos de correccion de errores, y esto implica el aumento del tamaño de la memoria. Ambos datos siguen su camino, donde el bit es guardado en una seccion corrector y en este se vuelve a generar un bit de error K, y junto con el otro bit de error K anterior por separado, van a una seccion comparacion, ahora si ambos K son iguales se avisa al corrector que todo esta bien y el dato guardado alli se envia a la salida de datos, en el caso de haber un error se avisa al corrector si se puede corregir, en caso de que si el dato se corrige y envia, caso contrario el programa se detiene y salta el aviso de error ya que puede ser un error que no se puede corregir o un error permanente.

_ Entonces, durante la escritura f genera codigo de K bits a partir de M bits de datos, en memoria se almacenan M+K bits, durante la lectura se vuelve a calcular el código K y se lo compara con el almacenado, si no se detecta error el dato es enviado, si se detecta error y es posible corregirlo el dato corregido y es  enviado y si se detecta error y es no posible corregirlo se genera una interrupción.

_ Un código se caracteriza por el número de bits de error que puede detectar y corregir.

Codigo de Hamming: codigo mas comun de correccion de errores.

_ Es una corrección de 1 bit en un Byte, donde la comparación de los K se hace con la función OR exclusiva ⨁. El resultado de la comparación se llama sindrome, donde si hay coincidencia el bit de síndrome es  0 y esta todo bien, si no la hay es 1 y el bit indicado debe ser complementario.

_ El síndrome tiene K bits y su rango de valores es de 0 a 2K-1. El valor 0 indica que no hay error y si hay error, hay 2K-1 valores para indicar cual es el bit erróneo. Se debe cumplir esta desigualdad 2K-1≥M+K

_ Para 8 bits generamos un síndrome con las siguientes características:

- Si el síndrome es 0, no hay error.

- Si el síndrome tiene un solo bit en 1,  hay error en uno de los bits de comprobación. No se requiere corrección.

- Si el síndrome tiene mas de un bit en 1, entonces el valor numérico del síndrome indica el bit a corregir. Se debe invertir el bit para corregirlo.

Introduccion al control de procesos usando sistemas de computacion (parcial 2)

_ Generalmente cuando uno tiene un proceso (controlar la presion de un tanque, controlar la temperatura en una camara de cultivo, controlar el nivel de fluido de un tanque, controlar la velocidad de flujo de algun liquido o gas, controlar la posicion del usillo de una maquina de herramientas, controlar el posicionamiento de una carroceria en una linea de montaje, control de flujo de cantidad de personas que entran a un lugar, etc) y se quiere hacer control de este lo que uno debe hacer en principio es medir la variable que quiere controlar, si queremos medir temperatura usamos un sensor de temperatura, si queremos medir presion usamos un sensor de presion, etc.

_ El sensor lo que hace generalmente es convertir una variable fisica a una variable de tipo electrica (voltaje o corriente) por que son mas faciles de manejar. Generalmente la potencia de la señal que brinda el sensor suele ser pequeña y no util para el sistema de control, entonces lo que se hace es adecuar la señal, y para eso la amplificamos.

_ Amplificar quiere decir darle a la señal la amplitud o la magnitud necesaria, de manera tal que esta sea util y sea representativa de la variable fisica que queremos medir, y nos permite trabajar con comodidad. Esta señal es de tipo analogica y puede tomar infinitos valores.

_ Luego la señal amplificada se filtra e ingresa a los bloques de muestreo y mantenimiento y ADC (conversor analogico digital), donde estos 2 bloques convierten la señal analogica en digital, y como la computadora maneja magnitudes digitales, para poder procesar una magnitud analogica que proviene de un senso, tenemos que convertirla a una magnitud digital.

_ El computador a traves de sus puertos se puede comunicar con el mundo externo, y a traves de un puerto de entrada puede obtener los datos que vienen del ADC, en donde a traves de la señal SDC le puede solicitar un valor digital al conversor y cuando el conversor tiene listo el valor digital, este le avisa al computador con la señal EDC para asi poder leerlo. El valor digital puede tener una determinada cantidad de bits, puede tener tamaño byte (8), 12, 16, 24, pero dependiendo de la aplicación y del conversor va a ser la cantidad de bits que va a tener.

_ Una vez que el computador tiene el valor digitalizado, con este puede resolver, a traves de un programa instalado, el algoritmo de control. El resultado del algoritmo de control, es un resultado digital y no puede ser suministrado al proceso analogico, entonces debe ser convertido a traves del DAC (conversor digital analogico) a un valor analogico, pero este al venir de la computadora generalmente no tiene la potencia o magnitud adecuada para suministrarle la energia al elemento de control, para esto se utiliza el actuador.

_ El actuador interpreta el valor digital y lo convierte a un valor analogico adecuado, para suministrarle la potencia al elemento de control.

_ Entonces el computador permanentemente esta solicitando informacion de que es lo que pasa en el proceso, resuelve el algoritmo de control y vierte el resultado hacia el proceso, osea es un lazo cerrado. Es un sistema que tiene retroalimentacion, se mide, se procesa y se actua. El error esta fijado por la presicion de todos los elementos que se usan en el lazo de medecicion y la calidad en la linea del elemento de control, y la vondad del programa en el algoritmo de control.

Otra forma de trabajar:

_ Tenemos una electronica para adaptar la señal, que puede ser el amplificador, el filtro pasa-bajos, y el circuito de muestreo y mantenimiento.

_ Y tenemos una placa controladora, que puede ser ecterna o interna de un computador. Si es interna esta placa va a estar conectada al bus de la computadora, y si es externa se comunica con el computador a traves de cualquiera de los puertos de comunicación, por ejemplo el puerto ethernet, puerto USB, puerto serie 2232-C.

_ En la placa controladora tenemos un ADC y un DAC mas los puertos de comunicación, y ademas esta un procesador/microprocesador/microcontrolador que interpreta comandos. Es decir, a grandes rasgos la placa recibe ordenes y ejecuta ordenes, osea que el algoritmo de control no esta en la placa sino que esta en la computadora. Puede ser usado para cualquier proceso.

_ La cantidad de mediciones y de acciones que uno haga por unidad de tiempo, va a depender del proceso en si, osea es un parametro muy importante en intervalos de medicion y depende del proceso en si.

Concepto de muestreo:

_ Definimos el intervalo entre muestras Ts que es el tiempo de muestreo, es decir, cuanto tiempo pasa entre una muestra y otra.

_ La frecuencia de muestreo es la inversa al tiempo de muestreo osea fs = 1/Ts.

_ El periodo de la señal de entrada es la onda sinusoidal, osea la señal original. Lo llamamos Te

, y la frcuencia es la inversa de este fe=1Te .

_ El tiempo de muestreo debe ser Ts=≤12Te, por que sino tomamos menos de dos muestras en un periodo y vamos a reconstruir la forma pero no la frecuencia.

_ Por lo tanto la frecuencia de muestreo minima sera fs=2fe . Esto es el teorema de muestreo de nyquist. No hace falta tomar 1000 muestras si con solo 2 tengo el problema solucionado. Y por un motivo del corte de los filtros se multiplica esta funcion por 1,5.

_ Cuando la señal que voy a muestrar no es sinusoidal (periodica), se hace uso de la matematica de fourier. La exprecion de fourier dice que la señal se puede obtener sumando las armonicas impares donde cada componente esta afectada por un coeficiente que me determinen cuanto contribuye la armonica principal a el todo. Es decir, que cuando uno muestrea una señal, tiene que determinar cual va a ser la maxima componente en frecuencia que va a considerar de esa señal para muestrearla, entonces con cumplir el criterio de nyquist en la maxima armonica automaticamente queda satisfecho el criterio para las armonicas  inferiores.

_ Es decir, que el objetivo del filtro pasa-bajos, es dejar entrar al sistema todas las frecuencias hasta la armonica maxima considerada, y todas las demas no las deja pasar para evitar generar error de alias osea reconstruyendo mal la señal.

Conversor digital analogico:

_ Este recibe una cantidad de N bits de la computadora y lo convierte en un valor analogico, que puede ser un voltaje o corriente. La correspondencia de valor a valor es de uno a uno.

_ Tiene una entrada digital Bin  y una salida analogica Vout y tiene un voltaje de referencia Vref que va a relacionar a Bin  con Vout. El valor de Bin lo expresamos como:

_ Donde cada bi es el valor de bit. Es decir que el valor digital si lo calculamos , va a representar una proporcion que nunca va a llegar a ser uno, quiere decir que si todos los bi valen 0, la proorcion es 0, y si todos los bi valen 1, la proporcion es el maximo. El bit b1 es el bit mas significativo, y bN es el menos significativo

_ El voltaje de referencia relaciona Bin  con Vout, es decir que:

_ A este conversor se lo conoce como tipo multiplicador por que la salida es la multiplicacion de Vref con Bin.

_ Definimos el voltaje correspondiente al bit menos significativo como:

_ No hay infinitas salidas Vout, pero como la cantidad de bits que tiene una cantidad digital, me define el paso, presicion y resolucion que tengo en la salida analogica.Si tengo 8 bits y la tension de referencia es 10V entonces el VLSB va a ser 10/256 y voy a poder reproducir mejor mi señal, entonces cuanto mayor sea la cantidad de bits menor va a ser entre dos valores consecutivos de  Vout. Es decir que la cantidad de bits que voy a utilizar va a depender del nivel de presicion con el que quiero trabajar.

Vout Max=Vref(1-2-N)

_ Tambien tenemos que:

Vout Max=Vref-VLSB

Tecnicas de conversion digital analogico:

I=Vref2NR

Conversor D/A potenciometrico: el algoritmo que usa se basa en utilizar todas resistencias iguales y todas en serie tomando el voltaje en cada nodo/punto. A traves de un multiplexor donde la posicion de este esta comandada por los bits digital de entrada, pudiendo hacer que la llave este en la posicion de masa transmitiendo un valor analogico de 0V hacia un amplificador, y tambien si el valor digital es todo 1, el multiplexor va a estar en la posicion maxima. Debe haber 2N resistencias, y por la serie de resistencias circula una corriente que va a ser:

RP= Rb12N-1+b22N-2+…+bN20

_ El valor de resistencia que hay desde cualquier punto p hacia masa, esta relacionado con el valor digital de entrada:

=Vref2NR Rb12N-1+b22N-2+…+bN20

VP=IRP

_ Donde el voltaje en cualquier nodo p va a ser, valor que va a ser transferido a Vp:

=Vout

VP=Vrefb12-1+b22-2+…+bN2-N

_ Entonces el valor de Vout va a depender del valor digital de entrada.

IN= Vref/ RN

RN=R2N

Conversor D/A de resistores ponderados: se usan resistencias cuya relacion entre ellas son potencias de dos.

_ Las resistencias tienen un valor de referencia                   , y una corriente

Si Vref vale cero, por esa resistencia no circula corriente.

IT=VrefR1+VrefR2+···+VrefRN

IT=VrefR(S121+S222 +···+SN2N)

_ Si conectamos todas las corrientes en un punto y se suman, vamos a tener la corriente total IT, es decir que si todos los bits de las reistencias estan en 1, va a ser igual a la suma de las corrientes que correspondan a las resistencias que esten conectadas al Vref, entonces:

sacando factor comun:

_ Para poder hacer que el IT sea utilizable de una manera adecuada, se agrega un amplificador especial que se llama convertidor de corriente en tension, es decir, convierte IT en Vout, y la relacion que hay entre estos dos es Rf, osea: Vout = Rf * IT

Vout=-RfRVref(S121+S222+···+SN2N)

_ El signo menos es por que invierte la señal, osea si entra una señal positiva, Vout va a ser negativo y viceversa.

_ El inconveniente de este conversor todas las resistencias son distintas y la relacion es binaria, donde no se puede hacer conversion de muchos bits por que la diferencia entre el menor valor y el mayor valor es muy grande.

Ir=Vref2R

Conversor D/A de resistencias R-2R: tenemos dos resistencias, una de un valor R y la otra de valor 2R.

R'i=2R y Ri=R

_ La relacion de corrientes es, una es la mitad de la otra. Donde el

_ Las impedancias que se ven son:

Vout=RFi=1NbiIr2i-1=VrefRFRi=1Nbi2i

_ Entonces la salida Vout es:

_ Este tipo de conversor es muy usado por que utiliza solamente dos valores de resistencias.

Espesificaciones para los conversores digital analogico:

_ Las espesificaciones que los fabricantes de los conversores dan son las siguientes:

Resolución: es el numero de bits, donde 1/2N me da el paso minimo (presicion). Y si tengo N bits tengo 2N posibles voltajes de salida.

Linealidad: significa que el conversor para incrementos iguales de la entrada digital tiene que tener incrementos iguales de la salida analogica.

Monotonico: quiere decir que si la entrada digital sube, la salida analogica tambien tiene que subir, es decir, tiene que tener siempre el mismo sentido de variacion.

Error de offset: si al conversor le ponemos la combinacion digital 0 a la entrada, la salida Vout deberia ser 0, pero por algunos problemas suele suceder que la salida analogica para este caso no es 0, y la cantidad que se aparta del 0 es lo que se llama error de offset. Son valores muy pequeños y se especifican en unidades de VLSB.

Error de Ganancia: si al conversor le ponemos el valor digital maximo en la entrada (todos sus bits en 1), el valor maximo real generalmente no coinciden con el valor maximo teorico, y el error es la cantidad que se aparta. Son valores muy pequeños y se especifican en unidades de VLSB. La presicion es una medida de la diferencia entre el valor real y el valor ideal que tiene la salida analogica.

Tiempo de establecimiento: es el tiempo que demora la salida analogica en alcanzar su valor final despues de que la entrada digital cambia. Estos tiempos estan en el orden de los 200 – 300 nanosegundos.

Sensibilidad con la temperatura: si al conversor le ponemos un valor de entrada, y a este valor lo va repitiendo en el tiempo, y durante ese tiempo la temperatura va cambiando y puede ser que cuando se repita el valor de entrada no obtenga el mismo valor analogico de salida, y esto es por que los circuitos electronicos son sensibles a las variaciones de temperatura y sus salidas tienen deriba termica. Esta se mide en ppm/ºc (partes por millon por grados centigrados), un valor estandar puede ser 50ppm/ºc y uno de alta presicion en 5ppm/ºc.

Formatos de entrada:

_ Las entradas de los conversores D/A pueden ser numeros positivos si el conversor es unipolar onegativos en el mismo caso, o si la salida del conversor es bipolar, la entrada digital tiene que poder representar valores positivos y negativos.

- Complemento a 2

- Offset binario: le asigna el valor 0 digital al valor mas negativo y de ahí sube de manera digital de uno en uno hasta el valor maximo positivo.

- Complemento a 1: 0000 y 1111 representan el 0.

- Magnitud con signo: utiliza el bit mas significativo como bit de signo, entonces cuando el bit de signo vale 0 el numero es positivo y cuanod e 1 el numero es negativo.

_ Generalmente los conversores D/A comerciales tienen la posivilidad de elegir o seleccionar con que formato de entrada se trabaja.

Conversor analogico digital

Filtro pasa bajos: elemento que acepta la señal analogica de entrada que viene desde el sensor y elimina todas las componentes de frecuencia por debajo de un determinado valor que es la frecuencia maxima de corte, y que cumple con el criterio de nysquit, es decir, que la frecuencia maxima va a ser muestreada al menos dos veces dentro de un periodo.

Sistema de adquisicion de datos (secuencial): generalmente cuando hacemos el control de un proceso podemos tener varios sensores en vez de uno solo, que sensan la misma variable fisica en distintos puntos del proceso o distintas variables fisicas dentro del proceso. Dentro de esta situacion podemos tener un conversor AD por cada variable que uno quiera medir, osea un sistema de adquisicion de datos por cada variable, o podriamos tener un sistema secuencial que tiene un multiplexor analogico que a la entrada de este se conectan todas las entradas analogicas que uno desea medir, tambien tiene señales de selección, es decir, que el sistema de adquisicion a traves de comandos suministrados por la computadora elije cual de todas las entradas analogicas va dejar entrar al sistema, XG representa el amplificador, SH es el circuito de muestro y mantenimiento, y por ultimo tenemos el conversor AD. Decimos entonces que la adquisicion de datos se hace de forma secuencial, es decir, que no hay una coerencia temporal entre las señales osea que todas las señales no son muestreadas de manera simultanea sino que son una a continuacion de la otra.

Sistema de adquisicion de datos (simultaneo): tenemos un circuito de muestreo y mantenimiento para cada señal de manera tal de congelar su valor simultaneamente para todas las señales que vienen desde el sistema, quedando memorizadas las señales analogicas a sus entradas en el mismo instante que uno ordena mantenimiento. Luego de manera secuencial voy conviertiendo cada una. Esto me garantiza que la muestra de las señales fue hecha de manera simultanea mientras que el proceso de las señales es hecha de manera secuencial. Pero si queremos medir y obtener todos los valores de las señales de entrada de manera simultanea hay que tener cun conversor AD por cada señal.

_ Los sistemas secuencial y simultaneo se han ideado para disminuir los costos de los sistemas de adquisicion. Mientras los tiempos de procesos sean viables, los sistemas son absolutamente validos.

_ Un conversor AD tiene una entrada analogica y una salida digital, donde la salida digital tiene N bits.

_ Donde bi pueden valer uno o cero, es el valor binario de la cantidad digital y asi obtenemos el valor de salida. La relacion entre Vin y Vout esta dada por la tension de referencia Vref, es decir, que Vref relaciona Vin con Vout de acuerdo a la siguiente ecuacion:

_ VLSB es el voltaje que produce un cambio en el bit menos significativo, es decir, que es la distancia entre dos valores analogicos consecutivos. Este voltaje va a ser menor cuando mayor sea el numero de bits.

Arquitectura para ralizar conversores AD:

_ Las arquitecturas para realizar conversores analógicos a digitales (A/D) se pueden dividir en tres categorías, generalmente se tiene en cuenta la tecnologia con la cual se construyen estos y se relacionan con el tiempo que demora el conversor en hacer una conversion, es decir la tasa de conversion (cantidad de muestras por unidad de tiempo):

Velocidad baja a media: son de alta precisión, pueden tomar desde hasta 2 a 100 muestras por segundo. La tipologia de estos conversores AD son: integrador (doble rampa), sobre muestreo.

Velocidad media: son de precisión media, pueden estar entre 1000 muestras y 5 millones de muestras por segundo. Se usan las siguientes tecnologias: aproximaciones sucesivas, algorítmico.

Alta velocidad: son de precisión media a baja, donde tenemos el converosr Flash, dos paso. Generalmente se los utiliza para muestrear señales de muy alta frecuencia. Estos estan a partir de las 5 mega muestras hasta valores que estan en las giga muestras por segundo.

_ A medida que el conversor se hace mas rapido su presicion va disminuyendo.

Conversor AD Integrador (doble rampa)

_ Primero tenemos el circuito de muestreo y mantenimiento, luego tenemos un integrador analogico hecho con un amplificador operacional, luego tenemos un comparador que compara la salida del integrador con cero porque la otra entrada del comparador esta conectada a masa, la salida del comparador acciona sobre el bloque de control que maneja un contador que necesita una señal de reloj para contar.

_ En este conversor, el tiempo de conversion depende del valor de entrada Vin.

Conversor AD de aproximaciones sucesivas

_ Este lo que hace es una busqueda binaria del valor digital Vout que representa a Vin. Tenemos el circuito de muestreo y mantenimiento en la entrada, luego tenemos un comparador cuya salida vale uno si la entrada en su terminal positiva es mayor que su entrada en el terminal negativo, osea si Vin es mayor que VDA la salida es uno y viceversa vale cero. La salida del comparador se conecta a lo que llamamos registro de aproximaciones sucesivas cuyas salidas son los bits que forman parte de Vout osea son el resultado que son suministrados a un conversor DA (busqueda binaria) que convierte el valor digital de prueba en un valor analogico que es el VDA y es comparado con Vin.

_ Para este conversor, el tiempo de conversion es fijo por que lo unico que hace el registro de aproximaciones sucesivas es ir ciclando los bits que luego se suministran en el conversor DA y se repite lo dicho anteriormente. Cuando termine con el ultimo bit el valor de Vout sera uno que genera una tencion VDA que se va a apartar de Vin en a lo sumo un VLSB.

Conversor AD FLASH

_ Este conversor es tan rapido, y se usa para muestrear señales rapidas como señales de video. Es tan veloz que no hace falta circuito de muestreo y mantenimiento, yo necesito este circuito cuando en el tiempo de conversion del conversor el valor de la señal puede variar en un valor que es mucho mayor al VLSB entonces la conversion no va a ser fidedigna por eso necesitamos este circuito para que durante todo el tiempo de la conversion el valor de entrada se mantenga constante y no vaya variando. Mientras que si en el tiempo de conversion el VLSB varia en una cantidad infima, es decir, la entrada varia en fracciones de VLSB entonces se puede asumir que en la entrada es constante y no es necesario poner un conversor AD.

Sistema de adquisicion de datos (especificaciones)

_ Parametros que debemos tener en cuenta para seleccionar un sistema de adquisicion:

- Voltaje de entrada analógica: debemos establecer el rango de voltaje a fondo de escala de la entrada analogica que queremos digitalizar. Suele llamarse rando dinamico. Si la señal analogica es unipolar necesita trabajar con un valor de voltaje mayor a 7V, los valores comerciales son 2 o 2,5, 5, 10 y 20 en general, y para los bipolares son +-1, +-2, +-5, +-10 y +-20. Siempre tiene que ser mayor o igual al voltaje de entrada analogico de la señal que voy a procesar digitalmente.

- Resolución: es el número de niveles (bits) analógicos distintos correspondientes a las diferentes palabras digitales. Para N bits corresponden 2N niveles diferentes de entrada.

- Error del conversor: es 1/2LSB o 1/2VLSB, significan lo mismo.

- Impedancia de entrada: debemos conocer esta para saber si el amplificador que suministra la señal de entrada al conversor tiene la suficiente potencia para alimentar la impedancia de entrada del conversor. Valores tipicos: entre 1000 y 10000 ohms, los de mas alta velocidad tienen muchos menos.

- Precisión: si el valor real de la conversion coincide con el valor teorico podemos decir que el conversor es exacto. Pero la presicion es otra cosa, es la dispersión del conjunto de valores obtenidos al repetir una conversión. Esta tiene que ver con la repetibilidad en la conversion.

- Estabilidad: en general tiene que ver conlos resultados de la conversion a medida que la temperatura del sistema de adquisicion varia.

- Tiempo de conversión: tiene que ver con la maxima frecuencia que nosotros vamos a muestrear, y esa maxima frecuencia tiene que cumplir con el teorema de nysquits. Generalmente la tasa de conversion se mide en conversiones por unidad de tiempo.

- Formato de salida: el formato de salida que podemos tener en un conversor puede ser adecuado de acuerdo a las necesidades: Unipolar Binario, Complemento a dos, Complemento a uno, Offset Binario.

Como seleccionar un conversor: vamos a seleccionar el rango de voltaje de entrada. El tiempo de conversion, que es la frecuencia de muestreo de muestreo = 1/Tiempo de conversión, entones generalmente para una aplicación dada se selecciona la frecuencia de muestreo mínima como 3 veces la frecuencia de entrada máxima. El numero de bits que tiene que tener un conversor se calcula basandonos en el error:

Memoria Cache

_ Todo aquel sistema de memoria que sea accesible a traves del modulo de E/S se considera como un sistema de memoria externo, osea un disco duro si bien esta adentro del computador, es un sistema de memoria externo, al igual que un disco externo.

_ Entonces para clasificar los tipos de memoria se tienen en cuenta la tecnologia (es muy variada), la estructura (como esta estructurada la memoria del computador) referido a la jerarquia de las distintas partes de la memoria, las prestaciones de memoria (referida a los tiempos de respuesta), y por ultimo no se debe perder de vista el costo. Entonces las caracteristicas de los sistemas de memoria se tienen en cuenta distintos factores la ubicación, prestaciones, capacidad, el dispositivo fisico, la unidad de transferencia, caracteristicas fisicas, metodos de acceso, organización de la memoria.

_ Ninguna tecnologia es optima para satisfacer las necesidades de un computador, entonces se establese un sistema de memoria con jerarquia, y cuando hablamos de jerarquia una parte importante son las prestaciones y la otra son los costos.

Caracteristicas de un sistema de memoria

_ Se tiene en cuenta:

Ubicación: es decir donde esta ubicada la memoria. Cuando hablamos de memoria en general nos referimos a lo que se conoce como la memoria principal de un computador, pero en realidad un procesador necesita tambien de su propia memoria. Entonces:

- Procesador: dentro del procesador que son basicamente los registros y la memoria que pueda tener la unidad de ejecucion del procesador.

- Interna: la memoria interna se refiere con eso a la memoria principal y la memoria cache.

- Externa: la memoria externa que son perifericos de almacenamiento que necesitan de un modulo de E/S para poder acceder a la misma.

Capacidad de la memoria: esta se refiere al tamaño de la palabra y al numero de palabras. Esta generalmente se expresa en bytes. El concepto relacionado con capacidad es la unidad de transferencia que se refiere a la cantidad de bits o bytes o palabras que el procesador va a transferir en cada operación que haga sobre la memoria, la unidad de transferencia es igual al numero de lineas de entrada y salida que tiene el bus de datos y que conecta al procesador con la memoria, osea que en general la unidad de transferencia esta dada por el tamaño del bus de datos del modulo de memoria. Cuando nos referimos a palabra esta suele ser la unidad natural de organización de la memoria y generalmente la palabra, sin tener en cuenta el numero de bits, suele ser la cantidad de bits que se utilizan para representar las instrucciones del procesador o la cantidad de bitsque necesita el procesador para expresar una cantidad numerica:

- Tamaño de la palabra: generalmente se trabaja con bytes (8 bits), y las longitudes mas comunes son de 8, 12, 32 bits.

- Numero de palabras: las unidades direccionables es la cantidad de palabras o de bytes que se pueden direccionar, osea sabiendo que M es el numero de direcciones del bus de datos, las unidades direccionables son 2M (relacion entre la unidad direccionable y el tamaño del bus de direcciones). En los procesadores actuales M es de 64.

Unidad de transferecia: como ya se explico anteriormente, esta puede ser:

- Palabra: 8, 16, 32 bits coincide con los bits necesarios para  representar datos e instrucciones.

- Bloque: a veces en vez de transferirce una palabra se transfieren bloques, de n bytes.

Metodo de acceso: este puede ser directo, secuencial, aleatorio:

- Secuencial: los datos estan ubicados en un medio en el cual tiene una forma de formateo, donde la informacion se agrupa en unidades de datos (registros), prvio a cada registro hay informacion que nos dice que registro es, cual es su numero, de informacion forma parte ese registro. El tiempo de acceso a la informacion no es un tiempo fijo sino que es variable. Ej: unidades de cinta.

- Directo: es el acceso que se utiliza generalmente en las unidades de disco. El macanismo de las unidades de escritura se posiciona directamente en la vecindad del bloque o registro de lo que se quiere leer o escribir y luego prosigue la busqueda de forma secuencial, es decir, que el tiempo de acceso tambien es variable.

- Aleatorio: cada posicion de memoria tiene un unico mecanismo de direccionamiento cableado que es independiente de la posicion de memoria que uno quiera leer dado a que este mecanismo esta directamente cableado a la posicion de memoria que uno quiera leer, es decir, la lectura se puede hacer en cualquier orden. La memoria principal y la memoria cache de los computadores son de acceso aleatorio. Aquí el tiempo de acceso es fijo y depende de la tecnologia que constituye a la memoria.

- Asociativo: en este metodo se accede al dato que uno quiere obtener a traves de un patron de bits que el dato tiene, osea cada dato tiene un patron de bits entonces uno para acceder a ese dato en particular lo que hace el sistema es comparar el patron deseado contra todos los patrones que existen en los datos en la memoria y selecciona aquella posicion de memoria cuyo patron coincide con el patron buscado, esto se hace de manera simultanea con todas las posiciones de memoria es decir que el acceso es aleatorio, porque aquí cada mecanismo tiene su propio metodo de direccionamiento y el tiempo de recuperacion de datos es constante, y la selección del dato depende de su contenido. Ej: memoria cache.

Prestaciones: las prestaciones de la memoria se refieren generalmente al tiempo de acceso y al tiempo de ciclo de memoria.

- Tiempo de acceso: tambien denominado latencia para las memorias de acceso aleatorio, es el tiempo que se tarda en hacer una operación de lectura o escritura, es decir, hay que rieccionar la posicion que se quiere leer y escribir, y se mide el tiempo que transcurre desde el instante en que se presenta  la direccion en la memoria hasta que el dato a sido memorizado por la memoria o esta disponible para el uso por parte del procesador; para memorias que no son de acceso aleatorio el tiempo de acceso se calcula de otra forma, generalmente esta asociado con el tiempo que se tarda para situar el mecanismo de lectura y escritura en una posicion deseada, no es un valor fijo.

- Tiempo de ciclo de memoria: en las memorias de acceso aleatorio, es el tiempo de acceso mas un tiempo adicional que es la que necesita el procesador y la memoria para estar listos para acceder al siguiente dato, y esto depende generalmente de las caracteristicas del bus.

- Velocidad de transferencia: esta se refiere a la velocidad en la que se pueden transferir los datos desde o hacia una unidad de memoria. Para memorias de acceso aleatorio es inversamente proporcional al tiempo de ciclo, osea que la inversa del tiempo de ciclo me da la velocidad de transferencia en bytes por unidad de tiempo o palabras por unidad de tiempo. Para otro tipo de memoria se tiene en cuenta la siguiente relacion TN = TA + N/R, donde TN es el tiempo medio de acceso de lectura y escritura de N bits, TA es el tiempo de acceso medio del sistema, es decir, se hace un valor medio del tiempo de acceso entre el mejor y peor caso, y la relacion entre el numero de bits N y la velocidad de transferencia de bits por segundo R.

Caracteristicas fisicas: hay varias caracteristicas que son importates en el almacenamiento de datos:

- En las memorias volatiles la informacion se pierde o desaparece cuando uno desconecta la alimentacion, y las memorias no volatiles la informacion una vez que esta grabada permanece asi en la memoria sin deteriorarce salvo que uno modifique el contenido intencionalmente.

- Tambien tenemos las memorias que son borrables y no borrables.

Organización: en las memorias de acceso aleatorio es importante la organización de la memoria ya que es un aspecto clave en el diseño de la misma. La organización en la memoria RAM es una estructura fisica que se organiza bits para formar palabras.

_ De todas estas caracteristicas vimos que el tiempo de acceso a la informacion que esta en la memoria, o el tiempo necesario para escribir un dato en la memoria va variando de acuerdo al tipo de memoria, y asi como varia el tiempo, varia el costo y la capacidad de la misma.

Jerarquia de memoria

Restricciones de diseño: en general se tienen en cuenta cuestiones de que capacidad tiene que tener una memoria, cuan rapido debe ser (velocidad) y cual es el precio o costo. En general lo que se pretende es tener la mayor cantidad de memoria que sea lo mas rapida posible pero eso tiene una incidensia directa en el costo del sistema de memoria, y la cuestion de que cantidad de memoria optima tiene que tener una computadora, es una cuestion que siempre esta sujeta a discusión y no hay un criterio establecido para ello, generalmente uno pretende que la cantidad de memoria soporte la cantidad de aplicaciones que necesitamos, entonces es relativo. Para conseguir prestaciones optimas la memoria debe ser tan rapida como el procesador. Entonces la capacidad se refiere a la cantidad de memoria, cuanto mas rapida es la memoria mas cara es, osea que a menor tiempo de acceso es mayor el costo por cada bit pero cuanto mas capacidad tenga la memoria el precio por bit baja pero el tiempo de acceso va subiendo, es decir que la memoria se va haciendo cada vez mas lenta.

Espectro de las tecnologias: en este espectro que existe hoy en dia se cumplen las siguientes relaciones:

- A menor tiempo de acceso, mayor costo por bit.

- A mayor capacidad, menor costo por bit.

- A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso.

_ Entonces si hacemos una estructura con respecto a la jerarquia y el costo, la podemos ver en la piramide, donde los registros del procesador que son muy veloces pero muy caros estan en la punta, luego tenemos la memoria cache que es la que les sigue en velocidad y en capacidad supera los registros de la CPU, osea que aumentamos el tamaño pero disminuimos el costo por bit, luego seguimos con la memoria principal que es mas lenta que la cache pero es mucho mayor que esta, por ende el costo por bit baja, luego  para la memoria externa, estando fuera ya de la estructura de la computadora, y accedemos a ellas mediante los modulos de E/S, donde tenemos los discos magneticos, CD-ROM, CD-RW read-write, DVD-RW, DVD-RAM, es decir, todos sistemas magneto-opoticos, y por ultimo tenemos la cinta magnetica que son almacenamientos que estan fuera de linea, es decir, que para guardar grandes cantidades de datos no se usan de manera continua o frecuente. Otra cosa que se cumple desde la memoria cache para abajo, es que la cantidad de acceso a esas memorias lo optimo es que vaya disminuyendo a medida que bajamos en la jerarquia.

_ Para resumir, a medida que bajamos la jerarquia disminuye el costo por bit (velocidad), aumenta la capacidad, aumenta el tiempo de acceso y disminuye la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador, es deir, debe ser menor el uso de esa memoria por que son mas lentas. Un equilibrio de estas condiciones nos da un sistema de memoria optimo. El volumen de cada una de las memorias va a depender tambien del costo.

Principio de localidad de las referencias

_ Este principio es la Base de la mejora de las prestaciones de un sistema con varios niveles de memoria. Generalmente un programa ejecuta de manera secuencial las instrucciones, y despues estan las instrucciones de bifurcación o salto, y las instrucciones de llamadas, que son llamadas a sub rutinas, que tienen retorno a un nucleo de instrucciones que se estan ejecutando de manera secuencial. Por cortos intervalos de tiempos un programa queda confinado a un pequeño grupo de instrucciones en una ventana estrecha de nivel de anidamiento de procedimientos, es decir, que el anidamiento es el llamado sucesivo a sub rutinas, pero es muy probable que esto se de por eso en general el nivel de anidamiento es pequeño dentro de los programas.

_ La mayoría de las construcciones iterativas consta de un número pequeño de instrucciones. Si este numero de instrucciones este instaldo en la memoria mas veloz que tenga el procesador el desempeño del computador va a tender a ser optimo. Lo mismo sucede con los datos, es decir, las referencias sucesivas a estructura de datos serán a unidades de datos próximos entre si. Entonces queda claro que el programa se ejecuta en clusters por pocos periodos de tiempo, es decir, grupos de instrucciones que estan proximas unas de otros, y a esto lo llamamos principio de localidad de las referencias.

_ En este principio se basa generalmente la estructuracion de una memoria con jerarquias.

Principios basicos de la memoria cache

_ La memoria cache mas que una memoria en general es un mecanismo. Y el mecanismo funciona de la siguinete forma, la memoria cache es una memoria de muy alta velocidad, y mas veloz que la memoria principal pero, por todas las cuestiones que ya hemos visto, es una memoria pequeña, es decir, que esta memoria cabe muchas veces en la memoria principal y no al reves. Basicamente la CPU busca una instrucción o un dato que esta en la memoria cache, si ese dato esta en la memoria cache se produce lo que se llama un acierto de cache y el dato o instrucción es ingresada a la CPU y es ejecutada; ahora si ese dato o instrucción que se busca en la memoria cache no esta en la memoria entonces el mecanismo busca el dato en la memoria principal y lo trae a la memoria cache, pero cuando el dato que necesitamos es llevado a la memoria cache, no se trae solo el dato sino que trae con el todos los datos que estan en la vecindad de el dato para poder aprobechar el principio de localidad de las referencias.

_ Resumiendo, el dato se busca en la cache, si no esta da fallo de cache y accede a la memoria principal, y se trae el dato instalandoce en la cache y en el registro de la CPU para que la misma ejecute la instrucción o use el dato que acaba de leer.

_ Para poder trabajar con el mecanismo de la memoria cache, lo que se hace es dividir a la memoria principal en bloques, donde cada bloque tiene K palabras. Por otro lado a la memoria cache la dividimos en lineas de manera tal que la capacidad de una linea sea igual al tamaño de un bloque, es decir que cada bloque de la memoria principal puede ser instalado en una linea de la memoria cache. Ademas cada linea de la memoria cache tiene una etiqueta que sirve para saber que lo que yo estoy buscando en la memoria cache esta o no en ella.

_ Tenemos en cuenta que transferencia de bloques = bus principal, y transferencia de palabras = bus interno de la cache.

Diagrama de lectura de cache

_ La memoria cache recibe la direccion de registro de direcciones MAR de la CPU, luego de eso el mecanismo ubica el dato direccionado en la cache, si este dato direccionado esta en la cache capta la palabra direccionada MAR y la entrega a la CPU para que ejecute la instrucción o utilice el dato que estaba en la cache para realizar una operación determinada, pero si el dato no esta en la cache el procesador va a tener que acceder a la memoria principal para obtener el bloque donde esta el elemento direccionado por el MAR, luego toma el bloque donde esta el dato direccionado y se lo asigna a una linea de cache y luego el bloque es proporcionado a la CPU y simultaneamente es guardado en una linea de cache. Este mecanismo se ejecuta de manera secuencial sobre la cache o a traves del mecanismo de cache.

_ Explicado de otra forma, el procesador direcciona a traves del MAR una instrucción que es buscado por la cache, es decir que el bus de direcciones viene directamente a la cache pero tambien es prensentado a traves de los buffer de direcciones al bus del sistema donde esta la memoria principal, luego se activan las lineas de control de lectura o escritura, una vez que el mecanismo de control se activa, el dato si esta en la cache va a ir de la cache al procesador o del procesador a la cache, caso contrario si no esta por que hay un fallo de cache, entonces el sistema cache enciende el buffer de direcciones, y la direccion presentada es enviada al bus del sistema, ademas son enviadas las lineas de control y se enciende el buffer de datos de manera tal que la informacion que esta en la memoria principal es depositada en el procesador y en la cache de manera simultanea.

Elementos de diseño de una cache

_ La cosas que se deben tener en cuenta para diseñar una memoria cache  son:

Tamaño de la cache: es un tema que tiene que ver con el costo de la memoria. El mecanismo de la cache implica para que sea muy veloz mucha electronica para que todas las operaciones se ejecuten por hardware y no por software garantizando una alta velocidad. A medida que se agranda el tamaño de la cache, se aumenta la cantidad de compuertas o transistores que hacen falta para implementar toda la circuiteria de la cache, entonces si la cache empieza a ser demasiado grande se puede empezar a ser lenta debido a la cantidad de electronica que tiene, osea que ademas de esa motivacion puede haber otras motivaciones para minimizar el tamaño de la cache. Cuanto mas grande es la cache hacen falta mas compuertas en los mecanismos de direccionamiento y para ubicar el dato dentro de la cache, entonces las cache grandes tienden a ser mas lentas que las cache mas pequeñas, inclusive si las dos estan fabricadas con la misma tecnologia de circuito integrada y estan en la misma ubicación dentro del chip.

_ Si la cache esta dentro del chip del procesador, otra cosa que puede limitar el tamaño de la cache es la cantidad de area disponible dentro de la pastilla del circuito electronico con el que se implementa el procesador. Por esto es muy dificil predecir un tamaño optimo y la cache tiene que ser suficientemente pequeño para que el costo medio por bit se aproxime al de la memoria principal pero suficientemente grande para que el tiempo de acceso medio total se aproxime al de la caché sola.

Funciones de correspondencia: funciones que nos dicen con que reglas o leyes vamos a instalar un bloque de la memoria principal en la cache. Esta se refiere a que mecanismo vamos a utilizar para hacer corresponder un bloque de la memoria principal a una linea de cache. Hay tres funciones de correspondencia:

- Correspondencia directa: esta hace corrresponder un bloque de la memoria principal a solamente una linea de la cache, es decir que partiendo de esa premisa y sabiendo que la cache cabe muchas veces en la memoria principal habra mas de un bloque de la memoria principal que le va a corresponder la misma linea de cache y eso va a constituir un inconveniente. Ej: tenemos una direccion de memoria de 24bits, los 8 bits mas significativos los llamamos etiqueta, los 14 bits subsiguientes de la memoria le asignamos la linea y los bits menos significativos que son 2 son la palabra, entonces al dividir de esta manera tenemos un campo de S = 22 y  W = 2 bits donde:

- Longitud de las direcciones: S + W osea 24 bits.

- Numero de unidades direccionables: 2S+W bytes.

- Tamaño de bloque: es igual al tamaño de linea osea 2W bytes.

- Numero de bloques en la memoria principal: 2S+W/2W = 2S.

- Numero de lineas en la cache: 2r = m donde r son los 14 bits.

- Tamaño de etiqueta: S-r bits osea 8 bits.

El inconveniente que tengo es que a 2S-r bloques de la memoria principal le corresponde la misma línea de la caché. Mientras no hay fallo de cache la velocidad de acceso a la informacion osea instrucciones y datos es muy elevada pero el problema esta en si tengo que acceder a datos que ocupan una misma linea en diferente etiqueta haciendo que el sistema sea lento y lo llamamos trashing. Este sistema es barato, requiere de poca electronica.

- Correspondencia asociativa: en esta cada bloque de la memoria principal se puede cargar en cualquier linea de la cache, es decir que no hay una asignacion de una linea para un bloque determinado. Entonces el sistema trabaja interpretando la direccion de memoria principal como un campo S de 22 bits que es etiqueta y el campo W que selecciona la palabra que se corresponde a la linea cuya etiqueta se accede que en este caso son 2 bits, donde:

- Longitud de las direcciones: S + W osea 24 bits.

- Numero de unidades direccionables: 2S+W bytes.

- Tamaño de bloque: es igual al tamaño de linea osea 2W bytes.

- Numero de bloques en la memoria principal: 2S+W/2W = 2S.

- Numero de lineas en la cache: indeterminado por que no existe un grupo de bits que apunten a una linea determianda.

- Tamaño de etiqueta: S bits.

El sistema compara la etiqueta suministrada con todas las etiquetas que hay en la cache asi que la cantidad de electronica que hace falta para hacer esto es bastante grande y hace que aumente el costo del procesador.

- Correspondencia asociativa por conjuntos: une las ventajas de la directa con la asociativa para disminuir los inconvenientes que poseen cada una. La cache se divide en V conjuntos de K vias cada uno, entonces tenemos que la direccion de memoria principal se divide en los 2 bits menos significativos que definen la palabra, tenemos 13 bits que indican el conjunto d  de la cache estamos direccionando y tenemos S-d osea 9 bits para la etiqueta.

- Longitud de las direcciones: S + W osea 24 bits.

- Numero de unidades direccionables: 2S+W bytes.

- Tamaño de bloque: es igual al tamaño de linea osea 2W bytes.

- Numero de de conjuntos: V = 2d.

- Numero de vias en el conjunto: k.

- Numero de lineas en la cache: k.v = k. 2d.

- Tamaño de etiqueta: S-d bits, donde S es 9 +13.

El caso tipico es con k = 2 y eso aumenta significativamente el numero de aciertos.

_ Hacemos el siguiente planteo la memoria principal organizada en bytes con bus de direcciones de 24 bits : 224 = 16M bytes que puede direccionar. La memoria cache va a tener 64K bytes, el tamaño de bloque de la memoria principal es  igual al tamaño de línea de la Caché y lo definimos de 4bytes. La cantidad de bloques de la memoria principal es 16MBytes / 4Bytes = 4M Bloques = 222 Bloques y la a cantidad de líneas de la memoria Caché es 64KBytes / 4Bytes = 16K líneas = 214 Líneas. Dado este caso vemos las correspondencias determinadas.

Algoritmo de sustitucion: es que mecanismo vamos a utilizar para reemplazar una linea de cache por un bloque de memoria principal. Los algoritmos son varios y se utilizan solamente en la funcion de correspondencia asociativa y en la asociativa por conjuntos, porque la directa no necesita algoritmos de sustitucion porque hay una sola posible línea para cada bloque particular. No hay elección posible Thrashing:

- Utilizado menos recientemente (LRU): se sustituye el bloque que ha permanecido mas tiempo en la caché sin ser referenciado, para eso hay un bit adicional que va diciendo cuando un bloque se referencia y cuando no y asi se sabe cual es el menos referenciado, esto equivale a tener un contador que se incrementa cada vez que una linea de cache esta referenciada, entonces la que tenga el contador mas pequeño es la que se referencio menos veces y es la que se sustituye.

- Primero en entrar, primero en salir (FIFO): se sustituye el bloque que ha permanecido mas tiempo en la caché, es decir, el bloque que este instalado en una linea de cache que hace mas tiempo que esta en la cache.

- Utilizado menos frecuente (LFU): es aquel que sustituye el bloque menos referenciado.

Todos estos son aquellos algoritmos que hacen referencia al grado de uso que tiene un bloque instalado en una linea de cache. No hay diferencias de mejoras entre todos los algoritmos.

- Aleatorio: no tiene en cuenta el grado de uso de un bloque insytalado en la cache, donde en este se sutituye una linea al azar.

Politica de escritura: se refiere a como se procede para que el contenido de la cache sea en todo momento una copia fiel de lo que hay en la memoria principal o vicebersa. El contenido de la memoria cache debe ser igual al de la memoria principal, esto se llama coerencia de cache. Esta es la politica que voy a utilizar en funcion de la cantidad de niveles de la cache que tenga, si es unificada o no, se refiere a cual es el mecanismo que vamos a usar en caso de escribir un dato en la cache y que mecanismo vamos a utilizar para mantener la coerencia de cache.Pero si realizamos una operación de escritura sobre el bloque que esta alojado en una linea entonces la memoria principal no tiene mas coerencia de cache por que la linea que corresponde al bloque no son iguales entonces hay que escribir el contenido de la linea al bloque.

- Escritura inmediata: lo que se hace es que si el procesador escribe sobre la cache, inmediatamente escribe en el bloque que se corresponde con esa linea de cache e inclusive en las cache de otros procesadores y eso produce un cuello de botella por que puede haber trafico sobre la memoria principal y puede originar un problema y esta seria su desventaja. La escritura se hace tanto en cache como en memoria principal.

- Vigilancia de bus: cada controlador de cache monitorea las lineas de direcciones para detectar las operaciones de escritura en memoria por parte de otros dispositivos maestros. Este mecanismo depende de la politica de escritura de todos los controladores de cache.

- Transparencia de hardware: requiere un aumento de la circuiteria. Se utiliza un hardware adicional para asegurar que todas las actualizaciones que se hacen sobre la memoria principal via cache quedan reflejadas en todas las cache.

- Memoria excluida de cache: consiste en tomar una porcion de la memoria principal que se comparte por varios procesadores y se diseña como no transferible a cache, es decir, hay una porcion de la memoria principal que no se transfiere a la cache. Entonces la memoria excluida a la cache puede ser identificada utilizando una logica de selección.

- Post escritura: esta tecnica se usa para mantener la coherencia de cache. Esta tiende a minimizar las escrituras sobre la memoria principal, osea cada vez que el procesador escribe sobre una linea de la cache no actualiza el bloque que se corresponde sobre la memoria principal a menos que la linea de cache vaya a ser sustituida, es decir, que no se actualiza el contenido de la memoria principal hasta que la linea que se corresponde en la cache y si esta fue modificada va a ser sustitudida, es decir que hay periodos de tiempo en los que no vamos a tener coherencia de cache. La coherencia de cache se va a recuperar solo en los momentos que se reemplaza una linea de cache con un nuevo bloque proveniente de memoria. Esto tiene un problema cuando hay muchos procesadores.

- Escritura unica

Tamaño de linea de cache: no hay un criterio de tamaño de linea optimo. El tamaño de la linea tiene en cuenta el principio de localidad de la referencia, entonces si la linea es muy corta toda la informacion que tengo de instrucciones o datos que estan en posiciones consecutivas de memoria van a estar disponibles pero la cantidad de informacion que traigo es poca por que la linea es pequeña y entonces eso supone mayores accesos a la cache. Si aumentamos el tamaño de la linea me va a aumentar los aciertos sin embargo si es muy grande la linea los proximos datos que voy a necesitar van a estar cada vez mas lejos dentro de la linea y eso puede influir en el aumento de los aciertos, etonces bloque/linea mas grande osea trae la palabra adicional mas lejana y por ende disminuye la probabilidad a corto plazo. El tamaño de la linea es una cuestion de compromiso y los mas usados son 8, 64 y 128 bytes.

Numeros de cache: lo que denominamos niveles de una cache, puede haber 1, 2 o 3 niveles que se suelen ubicar dentro de la misma pastilla donde esta el procesador, y la otra cuestion es tener una cache unificada o una partida. Esta parte es importante porque en un sistema donde hay varios procesadores  y en un sistema donde los modulos de E/S pueden acceder directamente a la memoria principal, puede suceder que perdamos la coerencia de cache porque un procesador modifica un bloque de la memoria principal que esta en la cache de otro procesador y entonces se elimina la coerencia de cache, haciendo que no se correspondan los contenidos. Una cache multinivel mejora las prestaciones del sistema aumentando la velocidad de procesamiento y el numero de aciertos.

- Cache unificada: para un tamaño dado de cache, la tasa de aciertos de esta es mayor que la de una cache partida ya que se nivela la carga de captacion de instrucciones y datos, y solo se necesita diseñar una sola cache.

- Cache separada: los nuevos procesadores tienden a usar esta, ya que usa una cache para instrucciones y una cache para datos porque utilizan las funciones de pre busqueda. Si se utiliza una sola cache, la competencia por el uso de la cache desaparece. El procesador de instrucciones puede trabajar sobre la cache mientras que la unidad de ejecucion ejecuta una operación con los datos que se obtienen de la cache de datos.

Modulos E/S

_ La arquitectura de E/S del computador es su interfaz con el exterior de la maquina, es decir, con todo lo que sea sistema de teclados, pantallas, sistemas de discos, sistemas de cinta, y la comunicación dela computadora con otros equipos.

_ Existe una tremenda variedad de dispositivos asi que seria muy complicado conectarlos directamente en el bus de la maquina.

_ Existen tres tecnicas de E/S:

- E/S programable

- E/S mediante interrupciones

- E/S mediante acceso directo a memoria (DMA)

_ Los modulos de entrada y salida, junto con la memoria y el procesador, son los elemntos mas importantes del computador.

Motivos para no conectar los periféricos directamente al bus de sistema: existe una gran variedad de perifericos, cada uno tiene su propia tipologia, velocidad de transferencia, diferente formato de los datos de maneja, por eso:

- Amplia variedad de periféricos (dispositivos externos) con funcionamiento diferente: por eso es necesario dotar a la computadora de una gran cantidad de logica o electronica necesaria para decodificar y procesar  los datos que uno puede enviar a los dispositivos o los datos que vienen de los mismos hacia la computadora, si es una accion de entrada o salida. Los dispositivos de dividen en tres grandes grupos:

- Grupo de interaccion con humanos: dispositivos que permiten la comunicación con el usuario (monitor, mouse, teclado, joystick, etc).

- Grupo de interaccion con maquinas: dispositivos que permiten la comunicación con elementos del computador y la memoria de la misma (sistemas de disco, impresora, scanner, etc).

- Grupo de comunicación: permiten comunicar la computadora con otras computadoras o dispositivos remotos que estan alejados. Hoy en dia esto no es cierto porque se suele usar los dispositivos de comunicación para conectarse con maquinas (impresoras, unidades de control, etc).

- Amplia variedad de velocidad de transferencia: por parte de los diferentes dispositivos. Hay aplicaciones donde tenemos perifericos mas rapidos o mas lentos que el procesador, y a veces se adaptan algunos para que trabajen a la velocidad del procesador.

- Diferentes formatos de datos que se intercambian y diferente forma en la que se comunican.

Funcionamiento del modulo E/S:

_ En el bus del sistema sabemos que esta conectado el procesador y la memoria, y el modulo de E/S se lo concta al bus del sistema y del otro lado estan conectados los dispositivos perifericos. Entonces la mision del modulo de E/S es mostrarle al procesador los dispositivos perifericos con una unica tipologia, donde el modulo de E/S se encarga de manejar la distinta variedad de dispositivos.

_ Dicho de otra forma la logica de conexión del modulo de E/S hacia el procesador es la misma sin importar que dispositivo se conecte, porque la parte particular del dispositivo es manejada por el modulo de E/S. entonces desde el punto de vista del programador el uso de los dispositivos desde un programa a traves de las utilidades que tiene un sistema operativo se reduce simplemente a operaciones de lectura y escritura, mientras que el manejo del hardware particular de cada dispositivo periferico queda a cargo del modulo de E/S.

Mapeo de las E/S

_ Los modulos de E/S en general cada uno de ellos tiene una cantidad de registros que nosotros utilizamos para configurar el modulo para consultar el estado en el que esta el modulo, es decir, si esta disponible o no, para saber si el modulo tiene algun problema o esta en estado de falla, para todo esto el modulo de E/S tiene hacia el lado del computador un grupo de registros en el cual se comunica el procesador con el modulo mismo.

_ Los registros ocupan una direccion de memoria, osea cada registro tiene su propia direccion de memoria. Tenemos dos tecnicas para mapear los registros de los modulos de E/S:

E/S mapeada en memoria (memori mapped): mapear los registros en memoria. Significa que las direcciones de los registros de los modulos de E/S ocupan una parte del mapa de memoria osea direcciones de memoria, obviamente que no se los coloca en cualquier lugar de la memoria porque estariamos afectando la continuidad de la misma, entonces generalmente se reserva una porcion que en general es la ultima del mapa donde no se aloja memoria disponible para el usuario y ahí se mapean todos los registros del modulo de E/S. Como los registros estan mapeados en memoria el programa los puede tratar o manipular como si fuera una posicion de memoria cualquiera, osea que todas las operaciones (instrucciones orientadas a memoria, logicas, aritmeticas, transferencia de datos) que un procesador puede hacer sobre una posicion de memoria, las puede hacer tambien sobre un registro del modulo de E/S.

E/S aislada o mapeada en puerto (I/O Mapped): en general los computadores utilizan esta estructura.

Funciones de un modulo de E/S

Control y temporzacion: esto conlleva a las acciones de coordinar el trafico entre dispositivos externos y recursos internos, respetando los tiempos de bus, ademas el procesador puede consultar el estado del modulo de E/S para saber si ese modulo esa disponible o no, puede no estar disponible porque debe estar ejecutando un comando que le fue mandado por el procesador. A traves del registro de estados el modulo de E/S devuelve su estado, y al estado desocupado, la CPU solicita una transferencia de datos enviando una orden al módulo de E/S de entrada o escritura y el modulo de E/S obtiene el o los datos solicitados y se los entrega a la CPU o al periferico dependiendo de la accion. La funcion de temporizacion se debe a la velocidad de respuesta de cada dispositivo externo.

Comunicación con el procesador: el modulo de E/S tiene que tener toda la logica para reconocer la direccion del periferico direccionado (mapeada en memoria o puerto), puede transferir la informacion de estado, debe poder decodificar las ordenes del procesador (comandos), y ademas debe ser capaz de intercambiar los datos desde y hacia el modulo de E/S y la CPU.

Comunicación con el dispositivo: entre el modulo de E/S con el periferico en cuestion se hace un intercambio de estados y ordenes.

Almacenamiento temporal de datos: este es necesario por que la velocidad de transferencia de cada uno de los perifericos es muy distinta, entonces generalmente se dispone, en el modulo de E/S, de una pequeña cantidad de memoria y a eso se lo llama buffer intermedio donde los datos se depositan, y sirve para adaptar la diferencia de velocidad de transferencia de informacion entre el procesador y el dispositivo.

Deteccion de errores: esta hecha para detectar el problema que pueda llegar a tener un modulo de E/S con un dispositivo externo, y los registros de estados informan a la CPU. En algunos casos la informacion de la deteccion puede ser muy precisa y en otros casos muy global.

Estructura de un modulo de E/S

_ Nosotros dijimos que el modulo de E/S responde a comandos de control provenientes de la CPU, donde el modulo de E/S puede informar a la CPU el estado del modulo en si y del periferico el cual esta conectado. Para esto necesita un registro de estado/control, por otro lado los comandos de control o las palabras que indican cual es el estado del dispositivo o del modulo son bytes, entonces estos comandos y palabras de estados tienen que ser escritas y leidas. Para enviar los datos desde o hacia el periferico el modulo de E/S tiene un registro de datos. Tanto el registro de datos como el registro de estado/control ocupan una direccion en el mapa de puertos si tengo un direccionamiento aislado, o en el mapa de memoria si tenemos una entrada y salida mapeada en memoria, entonces el modulo de E/S debe contar con una logica que pueda decodificar las lineas de direcciones y pueda decodificar las lineas de control. Todo esto es la interfaz hacia el bus del sistema.

_ Para el otro lado la logica de control de las lineas de direccion selecciona el dispositivo externo correspondiente al cual corresponden los registros. La logica de interfaz a dispositivo externo es capaz de intercambiar con el dispositivo datos, es capaz de obtener el estado del dispositivo a traves de las lineas de estados y es capaz de controlar el dispositivo a travez de las lineas de control. Si el modulo de E/S puede controlar varios dispositivos a la vez tendra varias logicas de interfaz con ellos. Todo esto constituye la parte de interfaz a dispositivo externo.

_ Todo lo que se relaciona con el computador a traves del modulo de E/S es considerado un dispositivo externo mas alla de la ubicación fisica del mismo.

Logica de E/S: es la encargada de decodificar las direcciones y ejecutar las acciones de lectura y escritura a traves de las lineas de control.

Registros de control y estado: son los registros donde el procesador deposita las palabras de control o comando y los registros desde donde el procesador obtiene el estado del periferico a traves de la logica de control y la interfaz del dispositivo externo.

Registro de datos: es el que se utiliza para transferir los datos desde y hacia el computador y el dispositivo externo.

Logica de interfaz del dispositivo externo: permite al procesador ver una amplia variedad de dispositivos, es decir, esa logica es propia de cada dispositivo conectado al modulo de E/S.

Tecnicas de E/S

E/S Programada: el procesador encuentra una instrucción de input o output (E/S), que a traves de la direccion a la cual input o output (escribe o lee) sabe a que modulo se esta direccionando y entonces el mismo programa ejecuta el direccionamiento del modulo y le suministra las ordenes de entrada y salida, es decir que el programa no continua su ejecucion hasta que la accion de entrada y salida sea completada, y esto puede ser una tarea bastante lenta. Poder atender un modulo de E/S a traves de esta tecnica no es optima en el tiempo de ejecucion, y ademas envuelve muchas instrucciones para tratar de transferir un dato. Esta tecnica es muy barata.

_ Esta tecnica generalmente se lleva a cabo con una accion de pregunta permanente sobre el modulo para no tener el procesador anclado a la espera de que el modulo cumpla con la orden de E/S que se le ha suministrado, es decir, el procesador encuentra una instrucción de e/s, la ejecuta direccionando el módulo correspondiente y suministrando las órdenes de E/S.

_ Las ordenes de E/S son:

- Control

- Test

- Lectura

- Escritura

E/S por Interrupciones: el procesador envia una orden al modulo de E/S, luego el modulo ejecuta la orden y una vez que la orden es cumplida el modulo de E/S interrumpe a la CPU, esto quiere decir que desde el punto donde el procesador envia una orden hasta el punto donde el modulo ejecuta la orden e interrumpue la CPU, entodo este tiempo el procesador continua con su tarea, cuando el modulo de E/S termina de cumplir su orden lo llama interrumpe al procesador para informarle que la orden esta cumplida, entonces la CPU va a ejecutar el servicio de interrupcion.

_ Los eventos de procesamiento de una interrupcion involucran acciones de hardware y software. Las acciones de hardware son, cuando la CPU recibe una interrupcion el controlador del dispositivo genera una interrupción, la CPU siempre completa la instrucción en curso y la misma reconoce la interrupcion, entonces la CPU guarda la palabra de estado (program status word – PSW) y el contador de programa (programe counter - PC) en la pila de control (Stack), y luego la CPU carga el nuevo PC en Función de la interrupción y ahora continua el programa y se acabo la accion de hardware (accion de reconocer una interrupcion). Las acicones de software son, el programa de servicio de la interrupcion comienza con el guardado del resto de la información de estado de la CPU, una vez que la CPU guardo el contexto del programa, va a procesar la interrupcion, para continuar con el trabajo que estamos procesando debemos restaurar la información de estado del proceso, restaurar el PSW y el PC antiguos, y continuar con la ejecucion del programa.

_ Las tecnicas de interrupcion utilizadas son:

- Multiples lineas de interrupcion: cada dispositivo tiene una linea de interrupcion propia.

- Consultas por software (software poll): alibia la cantidad de hardware necesaria en la anterior, dada que la linea de interrupcion es unica y el procesador cunando recibe la interrupcion se ocupa de preguntar a cada dispositivo periferico quien fue el que interrumpio.

- Conexión en cadena (Daisy chain o interrupción vectorizada):  visto desde el punto de vista de la electronica es mas simple que la primera. Los dispositivos se conectan unos a otros en cadena, y cuando la señal de interrupcion llega al dispositivo que genero la interrupcion este dispositivo es habilitado a poner en el bus un vector que indica a la CPU quien es el que llamo.

- Arbitraje de bus (vectorizada): el dispositivo genera la interrupcion o pide la atencion de  interrupcion a un arbitro bus, y cuando este habilita al modulo de E/S que maneja al dispositivo a utilizar el bus entonces el modulo pone un vector que el procesador utiliza para apuntar al servicio de interrupcion correspondiente.

Desventajas de la e/s programada y e/s con interrupciones

_ La velocidad de transferencia de la E/S está limitada por la velocidad con que la CPU puede comprobar y dar servicio a un dispositivo.

_ La CPU debe dedicarse a la gestión de las transferencias de E/S; debe ejecutar un cierto número de instrucciones por cada transferencia de E/S.

E/S por DMA: una forma de disminuir drasticamente los tiempos de transferencia de informacion de un dispositivo periferico y la memoria de la CPU seria lograr que el dato fuese directamente desde el dispositivo periferico a la memoria sin pasar por la CPU y sin ejecutar todas las instrucciones que hacen falta para mover el dato, y para ello se utiliza un controlador de acceso directo a memoria  que es como un pequeño procesador que tiene la habilidad de tomar el control del bus, es decir, que cuando el controlador de DMA opera para hacer una transferencia desde memoria hacia el modulo de E/S o viceversa, es el el que toma el control del bus por lo tanto durante ese tiempo el procesador se tiene que retirar del bus.

_ El controlador de DMA tiene una logica de control donde llegan las señales de solicitud (DMA REQ), reconocimiento (DMA ACK), interrupcion (INTR), lectura (read), escritura (write). Las lineas de datos que sirve para acceder o transferir la informacion desde la CPU  y los registros de configuracion del DMA (pueden ser leidos o escritos).

_ Cuando queremos transferir una determinada cantidad de datos desde o hacia memoria desde o hacia un dispositivo externo a traves del modulo de E/S y entonces uno necesita saber a partir de que direccion de memoria voy a leer los datos que quiero transferir o a partir de que direccion de memoria voy a guardar los datos que estoy leyendo del dispositivo externo. Tenemos que poder direccionar el registro de datos para configurar el controlador de DMA, tenemos que poder acceder a un contador de datos que se carga con el numero de datos a transferir. Entonces Cuando la CPU desea transferir un bloque de datos envía una orden con la siguiente información al DMA:

- Si se desea leer o escribir un dispositivo externo en particular conectado a un canal determinado. Un controlador de DMA puede atender hasta 4 dispositivos.

- La direccion del dispositivo de E/S. Lo que se hace de manera indirecta es especificar de manera indirecta el canal de DMA.

- La dirección inicial de memoria desde donde leer/escribir los datos, es decir, que en el registro de direccion se va a guardar la direccion de memoria a partir de la cual voy a leer los datos si estoy haciendo una operación de escritura sobre el dispositivo externo o la direccion de memoria a partir por la cual voy a guardar los datos que voy a leer del dispositivo externo. La direccion de memoria corresponde a la memoria principal.

- El numero de palabras a leer o escribir. Esto se carga en el contador de datos.

_ Cuando el DMA finaliza la transferencia envía una interrupción a la cpu informando que la orden ha sido cumplida.

_ El controlador de DMA trabaja de la siguiente manera, el periférico envía la señal DREQ solicitando el DMA, el DMA envía la señal HRQ (hold Request) a la CPU solicitando el uso del bus, al finalizar en el ciclo de bus en que se encuentra, la CPU responderá con la señal de reconocimiento HDLA (Hold ack), el DMA toma el control del bus, el DMA activará la señal DACK (reconocimiento de DMA) indicándole al periférico que comenzará la transferencia de datos, el DMA comienza la transferencia activando las señales MEMR e IOWR o IOR y MEMWR según corresponda, incrementa el puntero de memoria y decrementa el contador de datos hasta terminar con la transferencia, y al finalizar, el DMA desactiva la señal HRQ para indicar a la CPU que puede disponer del bus.

Sistema Operativo (SO)

_ El sistema operativo es un programa que administra los recursos del computador, contorla la ejecucion de programas de aplicación,  y le proporciona servicio a los programadores. Un software de control tiene como objetivo utilizar el hardware del procesador para dar soporte a todas las funciones del SO. Este tiene dos objetivos principales:

- Planificacion de procesos (tareas)

- Gestion de memoria

_ Los objetivos y funciones primordiales del SO es, brindar una comodidad que posibilita que sea mucho mas facil el uso del computador y brindar eficiencia (uso de todos los recursos que tiene el computador como los modulos de E/S), la eficiencia permite que los recursos del computador se utilicen mas eficientemente.

_ El sistema operativo opera como la interfaz usuario/computador. El diseñador de sistema operativo tiene un alto conocimiento del hardware del computador y a traves de ello puede diseñar todas las funciones y utiidades para que el usuario del computador no tenga que llegar a tan bajo nivel. El programador utiliza el sistema operativo y las utilidades, y el usuario final utiliza los programas de aplicación.

Utilidades: son aquellos programas o aquellas funciones que se usan con mayor frecuencia, entonces el sistema operativo las dispone directamente para que el programador haga uso de ellas , por ej la seccion de ficheros, ssistema de comunicaciones. Estas se utilizan para elaborar programas, gestionar archivos, controlar los dispositivos de E/S.

_ El SO debe proporcionar servicios en las siguientes areas:

- Creacion de programas

- Ejecucion de programas

- Acceso a los dispositivos E/S

- Accesos a los ficheros

- Acceso al sistema

- Deteccion de errores

- Gestion de cuentas

_ El SO como administrador de recursos tiene que hacer varias funciones. Los recursos que tiene que administrar es la parte de la memoria que esta asignada a los programas de usuario a traves del procesador, y ademas debe suministrar todas las unidades y recursos del computador al usuario, esos recursos ademas de la memoria son los modulos de E/S. el controlador de E/S tiene una capacidad de almacenamiento que se utiliza para transferir la informacion al computador. El SO es un programa ejecutado por el computador, la cual cede el control al programa de usuario y depende de la CPU para retomar el control.

Tipos de SO

SO interactivos: estos son los que se usan hoy. Permiten la interaccion del usuario con la computadora a traves de una terminal (con pantalla y teclado).

SO de colas: el programa de usuario normalmente se introduce en una cola para luego ser ejecutado por el computador, osea el computador va a ejecutar el programa en el orden en el que ha sido introducido en la cola. Generalmente se hace desde un sistema de disco o un lector de cintas. Este necesite que le hardware proporcione proteccion de memoria, temporizacion (para que un software no acapare el uso del computador), instrucciones privilegiadas, interrpciones (para manejar los dispositivos de E/S).

SO monoprogramacion: este ya no se usa. Se ejecuta un solo programa a la vez, es decir, que se instala en la memoria del computador un unico programa por vez. Este es muy poco eficiente.

SO multiprogramacion: se mantiene en ejecucion varios programas a la vez, osea el procesador se mantiene siempre ejecutando programas de usuario. A medida que la cantidad de memoria disponible aumenta podemos aumentar nuestro grado de multiprogramacion.

Sistema de tiempo compartido

_ Sistema que permite la interaccion directa del usuario con la computadora, donde no podemos tener un sistema de colas donde los programas van esperando. Se procesan todas las transacciones que el usuario tiene con el computador. Podemos decir que la velocidad del computador se va a repartir entre los N usuarios, osea para N usuarios cada uno aprovecha 1/N de la velocidad efectiva de procesamiento del computador.

_ El sistema de colas multiprogramadas como el de tiempo comartido necesariamente tienen que usar multiprogramacion.

|  | Multiprogramacion con colas | Tiempo compartido |
| --- | --- | --- |
| Objetivo principal | Maximizar la utilizacion del procesador (que el procesador este la mayoria del tiempo procesando y no esperando) | Minimizar el tiempo de respuesta (que el usuario perciva al computador como algo dedicado exclusivamente a el y no N) |
| Fuente de instrucciones para el sistema operativo | Instrucciones de un lenguaje de control de trabajos que proporciona el propio trabajo | Ordenes introducidas a traves del terminal |

Planificacion

_ La clave de la multiprogramacion es la planificacion, y tenemos cuatro tipos de esta:

Planificacion a largo plazo: determina que programa se va a admitiren la cola para ser ejecutado por el sistema. Esta planificacion decide si el SO puede aceptar uno o mas procesos adicionales, y tambien decide que trabajos acepta dependiendo de la prioridad y los transforma en procesos. Los criterios utilizados para admitir un programa o tarea son la prioridad, tiempo de ejecucion y los requisitos de E/S del proceso. Para los sistemas de tiempo compartidos el usuario genera una solicitud de proceso al conectarse y esa solicitud tiene que ser atendida de manera inmediata, acepta usuarios hasta que el sistema se satura según un criterio de saturacion definido. Este planificador se ejecuta de manera poco frecuente.

Planificacion a mediano plazo: este forma parte de la funcion de intercambio. Los programas que tienen esperas se van entregando a este planificador y cuando el tiempo de espera termina, el programa es entregado al planificador de corto plazo para que establesca en que momento se va a re ejecutar el mismo programa. Decide intercambiar los procesos en funcion del grado de multiprogramacion, tambien se encarga de la gestion de memoria en funcion de las necesidades de los procesos. Este planificador se ejecuta frecuentemente.

Planificacion a corto plazo: denominada tambien distribuidor, se ejecuta frecuentemente y decide que trabajo se ejecuta a continuacion.

Estados de los procesos: se llama asi a la situacion de un proceso en diferentes instantes mientras se esta ejecutando. Durante la ejecucion de un programa un proceso cambiara de estado varias veces. Un proceso que es aceptado por el planificador a largo plazo para ser ejecutado se inicia como NUEVO y cuando hay lugar en la memoria principal para instalar el programa y hacer que la CPU lo ejecute entonces lo inicia y lo pasa al estado PREPARADO, en el momento en el que el proceso puede ser instalado en memoria pasa a EJECUCION, durante esta se a vencido el tiempo de ejecucion destinado y vuelve de nuevo a preparado o encuentra una peticion del modulo de E/S pasa al estado de ESPERA de un evento que cuando se produce una interrupcion el proceso vuelve a preparado por que la espera termino. Cuando la ejecucion del proceso termina se emite un resultado al usuario y se da salida al proceso.

_ Cada proceso tiene un bloque de control de proceso asignado por el SO. Los campos de bloque de control son:

- Identificador: indica que proceso es y es unico para cada proceso.

- Estado: dice en que estado esta, osea el estado actual del proceso.

- Prioridad: establece el nivel relativo de prioridad de acuerdo a como esta definido por el SO.

- Contador de programa (PC): dice cual es la direccion a partir de la cual el programa se va a empezar a ejecutar.

- Punteros de memoria: direccion inicial y final del proceso.

- Datos de contexto: cuando un proceso pasa al estado de espera tiene que guardar todos los datos de contexto mientras esta ejecutando. PSW, y otros datos relevantes.

- Informacion de estado de E/S: de los dispositivos de E/S, archivos, E/S pendientes.

- Informacion de cuentas: que se utiliza para la contabilidad, como datos de la cuenta, tiempo de ejecucion, limites de tiempo, etc.

Planificacion de E/S

Estructura SO con planificacion

_ Tiene un gestor de llamadas de servicio osea recibe las llamadas a servicios desde procesos, tiene un gestor de interrupciones que son las interrupciones desde procesos o las interrupciones de E/S. Ademas el SO tiene las colas a largo y corto plazo junto con la cola de E/S, y tiene un planificador a corto plazo que cede el control a un proceso.

Gestion de memoria

_ Debemos tener una gestion del uso memoria para poder mantener optimo el uso de la memoria para no desperdiciar porciones de memoria. Un programa que ocupa un lugar en la memoria en un instante determinado en otro instante puede ocupar un lugar diferente. Un buen sistema operativo es aquel que tiene una buena gestion de su memoria principal para mantener el grado de multiprogramacion elevado y desperdiciar la menor cantidad de tiempo posible.

_ En la monoprogramacion tenemos un SO que ocupa una determinada cantidad de memoria que esta protegida por el hardware para instalar el SO. El resto de la memoria es para el programa de usuario, en este caso un proceso.

_ En la multiprogramacion tenemos un SO pero el resto de la memoria se utiliza para instalar varios o muchos programas de usuario, donde esa cantidad X depende de la cantidad de memoria que se dispone. La memoria debe asignarse eficientemente para dar cabida al mayor numero de procesos, el SO se encarga de ello y se conoce como la funcion de intercambio.

Proceso de intercambio: en un sistema de multiprogramacion, tenemos la cola de largo plazo y la cola intermedia que maneja el planificador de largo plazo. Cundo un proceso de la cola de largo plazo esta listo para ser aceptado e iniciado por el planificador de corto plazo y se inicia el bloque de indentificador de proceso y el programa se instala en memoria y se comienza a ejecutar. Cuando el programa necesita del uso de un modulo de E/S o el temporizador determina que el tiempo de ejecucion de ese programa ha concluido y le debe dar lugar a otro programa para que sea ejecutado, entonces ese programa es enviado a la cola intermedia porque no se termino de ejecutar y se toma un segundo trabajo. Con esto el grado de multiprogramacion aumenta considerablemente y generalmente esta en el planificador de mediano plazo.

Particiones: dividimos la memoria en trozos de tamaño fijo para instalar los programas en ella, pero esto es muy poco eficiente porque podemos desperdiciar memoria en los bloques si usamos menos de lo que este tiene. La idea llevo a usar bloques de tamaño variable es decir un bloque para el sistema operativo y despues se van teniendo bloques de tamaño variable, un efecto de esto es la particion dinamica.

Direccin logica: posicion relativa a la posicion del comienzo del programa o bloques.

Direccion fisica: se suma la posicion actual en la memoria prioncipal a la direccion base. Es decir, dir. logica + dir. base = dir. fisica. El que hace esto es el hardware del procesador, es decir, que el SO se vale del soporte del hardware del procesador para hacer la conversion de direcciones logicas a fisicas.

_ Todas las direcciones son relativas a la direccion base del bloque de memoria donde es instalado el software. Pero tambien de esta forma quedan partes de memoria sin usar.

Paginacion: usa otra idea para gestionar la memoria y consiste en dividir la memoria en particiones pequeñas (kb), y a esas particiones pequeñas todas iguales de tamaño fijo las llamamos marcos. Si dividimos la memoria principal por el tamaño de un marco me va a dar la cantidad de marcos que caben. A su vez vamos a dividir el programa en partes iguales pequeñas del mismo tamaño que el marco y, a esas partes las llamamos parginas. Entonces asignamos a cada pagina un marco, y lo que desperdiciamos de memoria es a lo sumo la fraccion de un marco. El SO lleva una tabla de paginas para cada proceso por que debe saber en que marco metio cada pagina.

Memoria virtual: uno debe disponer de tanta memoria fisica como un proceso puede necesitar para ser instalado, esto me impone un limite en el tamaño del proceso, es decir que el tamaño real fisico de la memoria principal esta limitando el tamaño de los procesos. Entonces la memoria virtual hace uso del principio de la localidad de las referencias y se trabaja con lo que se llama paginacion por demanda que es requerir del proceso para instalar en memoria solamente las paginas que necesito en lo inmediato justamente basandome en el principio de localidad de referencia, osea se introduce un pequeño numero de paginas en memoria, se solicita una pagina solo cuando se necesita. Entonces un proceso puede ser mayor que la memotia real, la paginacion es invisible al programador ya que no percibe la cuestion de las paginas en la gestion de memoria. La memoria virtual proporciona un espacio de direcciones mayor que la memoria fisica.

Segmentacion: es una variacion de la memoria virtual y esta organización tiene ciertas ventajas para el programador frente a un espacio de memoria no segmentado. Es otra forma de subdividir la memoria direccionable, donde la memoria se divide en segmentos visibles para el programador donde este puede ver la memoria como multiples espacios de direcciones o segmentos. Esta es la forma conveniente de organizar programas y datos. Tiene varias ventajas, simplifica la gestion de las estructuras crecientes de datos, el tamaño del segmento es manejado por el SO, lo que se puede hacer al usar este sistema es asociar los privilegios y atributos de proteccion, los segementos tienen tamaño variable y dinamico. Los segmentos son asignados por el programador o el SO, se puede asignar a cada uno derechos de acceso. Las direcciones de memoria se realizan especificando un segemento y un desplazamiento. Recopilando, las ventajas de la segmentacion frente a una memoria no segmentada son:

- Simplifica la gestion de estructuras crecientes de datos.

- Permite modificar programas y compilarlos independientemente.

- Permiten que varios segmentos compartan segmentos.

- Se facilita la proteccion (asignacion de privilegios).